2025年示范区采购“雪亮工程”补盲增面视频图像感知设备项目

- 招标文件

| 招标单位： | 开封市公安局城乡一体化示范区分局 |
| --- | --- |
| 代理机构： | 河南启源招标代理有限公司 |
| 编制日期： | 二 〇 二 五 年 七 月 |

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  供应商须知	5

第三章  评标办法	17

第四章  政府采购合同	23

第五章  采购内容及技术要求	25

第六章  投标文件格式	43

# 第一章 招标公告

项目概况

2025年示范区采购“雪亮工程”补盲增面视频图像感知设备项目的潜在投标人应在开封市公共资源交易信息网获取招标文件，并于2025年07月23日09时20分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、采购项目编号：汴金财招标采购-2025-26

2、采购项目名称：2025年示范区采购“雪亮工程”补盲增面视频图像感知设备项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：8000000.00元

最高限价：8000000.00元

| 序号 | 包号 | 包名称 | 包预算（元） | 包最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汴金财招标采购-2025-26-1 | 2025年示范区采购“雪亮工程”补盲增面视频图像感知设备项目 | 8000000.00 | 8000000.00 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

（1）采购内容：开封市城乡一体化示范区于2016年开始建设并搭建视频图像系统平台“雪亮工程”点位，已建成视频监控点位2800路，智能人像和智能车辆300路，但由于设备建设年限久远、电子设备老化、视频画面清晰度低、系统维护年限到期等诸多原因，导致视频监控设备可用率不高，已无法满足新时代公安工作要求，阻碍和谐稳定平安社会建设,因此需要新增视频监控设备进行补盲。（具体内容详见采购内容及技术要求）。

（2）供货地点：采购人指定地点

（3）质量要求：合格

（4）供货期限：自合同签订之日起90日历天内安装并调试完毕

6、合同履行期限：同供货期

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求

（1）根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号) 和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。【查询渠道：“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn /）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn /）】

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、时间：2025年07月03日至2025年07月22日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：开封市公共资源交易信息网

3、方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，按要求下载电子招标文件。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、截止时间：2025年07月23日09时20分（北京时间）

2、地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1、时间：2025年07月23日09时20分（北京时间）

2、地点：开封市郑开大道与三大街交叉口路北市民之家五楼西B区（开标区）。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》《开封市公共资源交易信息网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；

（2）执行《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）；

（3）执行《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）

（4）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；

（5）执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

（6）执行《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）；

（7）执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]18号）。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。）

3、供应商应注册成为开封市公共资源交易信息网会员并取得CA密钥，在开封市公共资源交易信息网登录政采、工程业务系统。按要求下载电子招标文件。供应商未按规定下载电子招标文件的，其投标将被拒绝。

4、获取招标文件后，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件。供应商系统操作手册在开封市公共资源交易信息网查看。（如有网上系统问题请联系0371-23859291）

5、请供应商时刻关注开封市公共资源交易信息网和公司CA密钥推送消息。

6、潜在投标人可打开开封市公共资源交易中心网站首页“流程公开”里查看招标文件。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：开封市公安局城乡一体化示范区分局

地址：河南省开封市汉兴路157号

联系人：杨先生

联系方式：0371-25322480

2、采购代理机构信息

名称：河南启源招标代理有限公司

地址：开封市五大街新谷电商大厦11楼

联系人：徐先生

联系方式：0371-22709983

3、项目联系方式

项目联系人：徐先生

联系方式：0371-22709983

# 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：开封市公安局城乡一体化示范区分局 地址：河南省开封市汉兴路157号 联系人：杨先生 联系方式：0371-25322480 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 名称：河南启源招标代理有限公司 地址：开封市五大街新谷电商大厦11楼 联系人：徐先生 联系方式：0371-22709983 |
| 1.1.4 | 项目名称 | ## 2025年示范区采购“雪亮工程”补盲增面视频图像感知设备项目 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 开封市城乡一体化示范区于2016年开始建设并搭建视频图像系统平台“雪亮工程”点位，已建成视频监控点位2800路，智能人像和智能车辆300路，但由于设备建设年限久远、电子设备老化、视频画面清晰度低、系统维护年限到期等诸多原因，导致视频监控设备可用率不高，已无法满足新时代公安工作要求，阻碍和谐稳定平安社会建设,因此需要新增视频监控设备进行补盲。（具体内容详见采购内容及技术要求）。 |
| 1.3.2 | 供货期限 | 自合同签订之日起90日历天内安装并调试完毕 |
| 1.3.3 | 供货地点 | 采购人指定地点 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 合格 |
| 1.3.5 | 质保期 | 免费质保期为2年，如果国家、行业或制造商规定期限比要求的长，则以规定期限长者为准。（没有要求或规定的，则质保期不少于二十四个月。） |
| 1.4.1 | 供应商资格要求 | 详见招标公告 供应商需对所填内容的真实性负责。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10 | 分包、转包 | 不允许 |
| 1.11 | 供应商提出问题的截止时间 | 获得招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内 |
| 1.12 | 采购人书面澄清的时间 | 递交投标文件的截止之日15日前 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标文件的补充文件及有关本项目的变更资料（如有） |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件的截止之日10日前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2025年07月23日09时20分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 自招标文件澄清公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 自招标文件修改公告在相关网站上发布之日起，即为默认收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 无 |
| 3.2.3 | 最高限价 | 8000000.00元 超出最高限价的按无效标处理。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天 |
| 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.6.3 | 签章要求 | 投标文件按照招标文件要求签章。 |
| 3.6.4 | 投标文件份数 | 供应商必须在投标截止时间前提供： 加密的电子投标文件壹份（在开封市公共资源交易网会员系统指定位置上传）； |
| 4.2 | 电子投标文件的递交 | 1.供应商应在投标截止时间以前登录开封市公共资源交易中心系统上传递交加密电子投标文件到会员指定位置，并确认已经成功提交投标文件，请在上传时认真检查上传投标文件是否完整正确。 2.供应商如因网上系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年07月23日09时20分（北京时间） 地点：电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易信息网会员系统中加密上传。 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到开封市公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为40分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标。） |
| 5.2 | 开标程序 | 见总则 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，经济、技术专家4人；专家确定方式：从省级相关专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名 |
| 7.4 | 付款方式 | 以合同签订为准 |
| 10 | 需要补充的其他内容： |  |
| 10.1 | 未尽事宜 | 按国家有关规定执行 |
| 10.2 | 招标代理费 | 代理服务费：由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算），当招标代理服务费采用本方法计算金额低于5000元时，代理服务费按照5000元最低标准进行一次性收取。领取中标通知书前以公对公转账形式支付。 账户信息如下： 开户行名称：河南启源招标代理有限公司 开户银行：中国农业银行股份有限公司开封自贸区支行 账 号：16090101040028083 |
| 10.3 | 质疑和异议的递交 | 询问、质疑与投诉的递交方式为线上递交，供应商需在“开封市公共资源交易信息网”交易系统中提出询问、质疑与投诉,并电话告知采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构在规定时间内进行回复，各供应商应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态。 |
| 10.4 | 硬件特征码 | 供应商应独立制作、修改和上传响应文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。对于被认定为“硬件特征码一致”的供应商，禁止其一年内在开封行政区域内参与招投标活动并在网上予以通报。 |
| 10.5 | 补充说明 | 各供应商从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由供应商自行承担。 |
| 10.6 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，在招标投标和评标阶段的优先解释顺序如下：按招标公告（投标邀请书）、供应商须知、评标办法、招标内容及商务技术（服务）要求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成部分中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成部分不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.7 | 同义词语 | 招标文件中出现的措辞理解：“采购人”与“招标人”含意相同；“供应商”与“投标人”含意相同；“招标代理机构”与“采购代理机构”含意相同。 |
| 10.8 | 中小企业中所属行业 | 所属行业：信息传输、软件和信息技术服务业 划分标准：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微企业划分办法（2017）>的通知》国统字 [2017]213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为依据。 |
| 注：供应商须知前附表与招标文件不一致时，以供应商须知前附表为准。 |  |  |

- 1.总则

- 1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。

- 1.2资金来源和资金落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

- 1.3采购内容、供货期限、供货地点和质量要求

1.3.1采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2供货期限：见供应商须知前附表。

1.3.3供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.5质保期：见供应商须知前附表。

- 1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本招标项目相关的资格要求：见供应商须知前附表；

1.4.2供应商不得存在下列情形之一：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）被责令停业的；

（4）被暂停或取消投标资格的；

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或出现重大质量问题的；

（7）“硬件特征码”一致的。

- 1.5费用承担

供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

- 1.7语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9踏勘现场

1.9.1踏勘现场:见供应商须知前附表；

1.9.2供应商自行踏勘现场发生的一切费用自理。

- 1.10分包、转包

见供应商须知前附表。

1.11供应商提出问题的截止时间：见供应商须知前附表。

1.12采购人书面澄清的时间：见供应商须知前附表。

- 2.招标文件

- 2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

详见招标文件目录

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2招标文件的澄清

- 2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前招投标系统中提出，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2招标文件的澄清以公告形式通知所有下载招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.2.3供应商确认收到招标文件澄清的时间：自招标文件澄清公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

- 2.3招标文件的修改

- 2.3.1招标人修改招标文件以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商。修改招标文件的时间距供应商须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2供应商确认收到招标文件修改的时间：自招标文件修改公告在相关网站发布之日起，即为默认收到。

- 3.投标文件

- 3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

- 详见投标文件格式目录

- 3.2投标报价

3.2.1供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.2本项目的报价方式符合招标文件要求。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改投标文件中的相应报价。

3.2.3采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

- 3.2.4供应商所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。投标报价应包含对采购内容内应承担的义务及相关的后续服务，如员工工资、社保、医疗保险等其他类似的义务。

- 3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以公告形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。

- 3.4资格审查资料

3.4.1供应商基本情况表应附相关的证明文件；

3.4.2不接受联合体投标。

- 3.5备选投标方案

见供应商须知前附表。

- 3.6投标文件的编制

3.6.1投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标分项报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2投标文件应当对招标文件有供货期限、供货地点、投标有效期、质量要求、采购内容及技术要求等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件签章见供应商须知前附表。

- 3.6.4投标文件份数见供应商须知前附表。

- 4.投标

4.1供应商应在本供应商须知规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2供应商上传电子投标文件的地点：见供应商须知前附表。

- 5.开标

- 5.1开标时间和地点

- 见供应商须知前附表。

- 5.2开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- （1）开标时间倒计时；

- （2）点击“开标”，开启解密倒计时；

- （3）查看及回复供应商现场质疑；

- （4）开标结束。

- 6.评标

- 6.1评标委员会

6.1.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式，见供应商须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 6.2评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3评标

评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评审程序

分初步评审、综合打分和推荐中标候选人三个阶段。

6.4.1初步评审

6.4.2资格性审查。在开标结束后由采购人或代理机构对其投标单位的资格进行审查,以确定其是否具备投标资格。如果不满足招标文件所规定的资格要求或提供资格证明文件不全的,其投标将被拒绝（视为无效投标）。通过资格审查合格的供应商不足3家的，不得评标。

6.4.3形式与响应性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见评标办法）

评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

6.4.4供应商出现下列情况之一者，其投标为无效标，给采购人、代理机构或其他供应商造成损失的，应当承担赔偿责任：

（1）不具备招标文件中规定资格要求；

（2）投标文件内容不全，字迹模糊，难以辨认，未按规定格式填写而造成评委无法判别或比较；

（3）投标内容与采购内容及技术要求有重大偏离；

（4）供应商提交的是可选择的报价；

（5）供应商的报价明显低于其他通过资格性审查供应商投标报价的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效标处理。

（6）初审不合格，或提供虚假、失实资料的；

（7）向采购人及有关人员行贿或提供不正当利益；

- （8）不符合法律、法规及招标文件规定的其他实质性要求及本章3.1投标文件的组成的。

(9）因自身原因给采购人、招标机构造成经济损失的。

6.4.5细微偏差不影响投标文件的有效性

细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但个别地方存在漏项或者提供了不完善的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。如投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

6.4.6投标文件的详细评审

经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其作进一步评审。

投标文件的澄清

A、为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向供应商质疑，请供应商澄清其投标内容。

B、供应商的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

C、投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

D、澄清文件应按评标委员会规定的时间提交。

6.4.7评标委员会不对无效标进行评审。评标委员会拒绝供应商通过修正或撤消其不符合要求的偏差，使之成为具有响应性的投标。

6.4.8评标办法及内容：

本项目采用综合评标法，具体内容详见评标办法。

- 7.合同授予

- 7.1定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

- 7.2中标通知

在本供应商须知款规定的投标有效期内，代理机构向中标人发出中标通知书。

- 7.3签订合同

7.3.1中标人和采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标；给采购人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.3.2发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4付款方式

见供应商须知前附表

- 8.重新招标和改变采购方式

- 8.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3家的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 8.2改变采购方式

重新招标后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。

- 9.纪律和监督

- 9.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 9.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 9.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 9.5投诉

供应商认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

- 10.需要补充的其他内容：

其他需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章  评标办法

评标办法前附表

2.1初步评审

| 评审内容 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格评审标准 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供有效的营业执照 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺书，格式自拟 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年财务审计报告,若公司成立时间不足的，按实际成立年限提供财务报表或基本开户银行出具的有效期内的资信证明 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2025年1月以来任意3个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明材料 |
|  | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违法记录 | 提供承诺书，格式自拟 |
|  | 其他要求 | 见供应商须知前附表 |
| 形式评审标准 | 供应商名称 | 与提供营业执照一致。 |
|  | 签章要求 | 见供应商须知前附表。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 响应性评审标准 | 投标内容 | 见供应商须知前附表。 |
|  | 供货期限 | 见供应商须知前附表。 |
|  | 投标质量 | 见供应商须知前附表。 |
|  | 质保期 | 见供应商须知前附表。 |
|  | 投标报价 | 投标报价不能超出投标最高限价,超出最高限价按无效文件处理。 |
|  | 其他要求 | 符合招标文件规定。 |

注：所有供应商均在通过初步评审后才能进入综合打分环节。

2.2 详细评审

| 评审内容 | 评审因素 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 (100分) | 分值构成 | 报价部分（30分） 技术部分（50分） 商务部分（20分） |
| 评分内容 | 评分因素 | 评分标准 |
| 报价部分 （30分） | 投标报价30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1.投标报价得分四舍五入至小数点后两位。 2. 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46 号) 文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库 [2022]19 号]）和《开封市财政局文件》（汴财购【2022】3 号）文的规定，对符合规定的小微企业报价给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。） |
| 技术部分 (50分) | 技术参数 20分 | 根据响应文件对招标文件技术参数的的响应情况进行打分: (1)投标产品完全满足招标文件相应技术参数要求者得20分 (2)带★技术参数不能满足招标文件要求的，每有一项不满足扣 2 分，扣完为止。 (3)其他技术参数不满足招标文件要求为负偏离的，每有一项负偏离扣 1分，扣完为止。 带★技术参数为重要参数，需提供相关要求的证明材料佐证，不按要求提供者不得分。甲方有权查看相关材料原件，若发现资料不实，将承担法律责任。 |
|  | 技术方案 10分 | 提供对此次建设的系统设计方案，包括但不限于：软硬件系统各个应用概述、应用组成、应用功能等。 方案设计全面性、合理性优秀，切实可行的得10分；方案设计全面性、合理性较好的，得5分；方案设计全面性、合理性一般的，得1分；没有不得分。 |
|  | 实施方案 10分 | 提出完整的供货安装计划、进度保证措施、质量管理体系与安全保障措施，方案优秀的得10分；较好的得5分；一般的得1分；不提供不得分。 |
|  | 培训方案 10分 | 投标人提出完整的培训计划、培训内容、培训教材、培训方式，培训方案优秀的得10分；较好的得5分；一般的得1分，不提供者不得分。 |
| 商务部分（20分） | 售后服务方案 15分 | 根据供应商制定的售后服务方案（服务内容承诺、服务体系、响应方式、响应时间、服务质量、备机服务、质量保证体系等）的完整性、可靠性以及服务承诺的合理性、可行性等进行综合评价。 一档15分：售后服务方案非常合理成熟、先进可靠，质量保证体系非常完善，服务承诺内容非常齐全，可控性、可行性强，对招标文件的响应程度高，评定为“一档”。 二档9分：售后服务方案基本合理成熟，质量保证体系及风险控制体系基本合理，服务承诺内容基本合理、可行性基本合理，对招标文件的响应程度一般，评定为“二档”。 三档3分：售后服务方案一般，质量保证体系及风险控制体系一般，服务承诺内容一般、可行性一般，对招标文件的响应程度一般，评定为“三档”。 不提供者不得分。 |
|  | 企业资信 5分 | (1)投标人或投标人所投产品制造商具备较强的技术研发实力，获得过国家级科技进步奖，提供相关证明材料扫描件得2分，不提供不得分。 (2)投标人或投标人所投产品制造商应具有充足的售后资源及规范的管理制度，按照《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》（CTEAS1001）建立完善、成熟的商品售后服务工作体系，可提供售后服务体系完善程度认证七星证书的，提供相关证明材料扫描件得1分，不提供不得分。 (3)投标人或投标人所投产品制造商应具备较好的系统集成能力、系统服务能力、研发创新能力，可提供关键性技术支撑，能提供发展和改革委员会印发的国家地方联合工程研究中心或国家地方联合工程实验室的证明材的，提供相关证明材料扫描件得1分，不提供不得分。 （4）投标人或投标人所投产品制造商应具备优秀的质量管理水平，曾获得由国家级政府部门颁发的政府质量奖项的，提供相关证明材料扫描件得1分，不提供不得分。 |
| 本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果为评标委员会所有成员计算出的各供应商综合评估得分的算术平均值，按四舍五入保留两位小数。 |  |  |

- 1.评标方法

本次评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

资格评审标准：见评标办法前附表。

形式评审标准：见评标办法前附表。

响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2详细评审：分值构成与评分标准

见评标办法前附表。

- 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会依据本章形式评审标准、响应性评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。

3.1.2供应商投标文件有以下情形之一的，其投标作无效标处理：

（1）第二章“供应商须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；有下列情形之一的，属于供应商相互串通投标：

a.供应商之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.供应商之间约定中标人；

c.供应商之间约定部分供应商放弃投标或者中标；

d.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商系统确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2汇总全体评标委员会对各供应商的打分并计算算术平均值，即供应商的最终评审得分。

3.2.3评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商在系统作出说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。

3.2.4提供相同品牌产品（多产品采购时指标明的核心产品）且通过资格审查、形式审查、响应性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高（得分相同时以投标报价低的或技术部分得分高的）的同品牌供应商获得中标人推荐资格，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以系统形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行系统澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正（供应商应时刻通过电子交易系统关注项目情况，评标委员会向供应商提出的澄清要求、报价要求等，供应商应自系统发出30分钟（另有约定的从其约定）内回复，否则供应商自行承担责任。）。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的系统澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章  政府采购合同

（以实际签订合同为准）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第五章 采购内容及技术要求

注：本项目核心产品为流媒体设备

| 示范区视频图像感知设备增补清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品大类 | 产品名称 | 技术规格参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能视频监控摄像机 | 全彩筒型摄像机 | 400万全彩筒型网络摄像机 1.全彩筒型网络摄像机，采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，夜间呈现全彩画面 2.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测 3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境 4.1个内置麦克风，高清拾音 5.支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 6.符合IP67防尘防水设计，可靠性高 7.支持DC12V和POE供电 8.配合平台使用，具备文义智能搜索能力 9.含设备的安装调试服务； | 台 | 1241 |  |
| 2 |  | 多摄智能结构化相机 | 双400W双目网络摄像机 1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、普通监控 3.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸抓拍结果；支持人脸去误报、快速抓拍人脸；支持两种人脸抓拍模式；最多同时检测30张人脸；支持人脸去重 4.道路监控模式：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别；混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；支持卡口模式 5.Smart事件模式：支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测； 6.设备内置高效温和补光灯，告别光污染，保证夜间正常进行人脸抓拍； 7.设备支持上下双通道镜头，上通道内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳；下通道定焦全彩镜头，满足低照度下的监控需求，最大镜头毫米数不低于32mm； 8.音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器； ★9.设备具有亮光抑制功能，亮光区域≤1%；（提供相关证明材料佐证） 10.支持DC12V和POE供电； 11.电动变焦，最大镜头毫米数不低于32mm； ★12.内置不少于6颗混合补光灯，不少于1颗GPU芯片；（提供相关证明材料佐证） 13.含设备的安装调试服务； | 台 | 100 |  |
| 3 |  | 多向双目智能摄像机 | 1.设备采用双镜双手动云台，聚合多种专为复杂场景设计的深度学习算法，具备多场景数据融合分析能力，实现全方位态势感知，双镜头均支持结构化解析目标 2.支持智能资源模式切换：混合目标人脸和人体抓拍、人脸抓拍、道路监控、Smart事件（周界）、人数统计、热度图 3.混合目标模式：抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等7种属性识别；抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、年龄段、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、发型、上衣类型、下装类型等13种属性识别； 4.人脸抓拍模式： 支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 5.道路监控模式：车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片 6.人数统计模式：人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警；异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警；区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 7.热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 8.最高分辨率可达400万像素（2688 × 1520），并在此分辨率下可输出25 fps实时图像 ★9.设备配置能耗检测模块，可实时检测设备的输入电压和功耗信息，可生成日报表、周报表，并支持以图表形式体现（提供相关证明材料佐证） ★10.摄像机自带PT锁，支持手动锁定PT位置（提供相关证明材料佐证） ★11.相机补光灯外表面为六边形阵列组成，采用多层透镜结构（提供相关证明材料佐证） ★12.双通道均具有2颗混合补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮点；（提供相关证明材料佐证） 13.内置至少2颗集CPU、GPU、NPU于一体的智能芯片； 14.含设备的安装调试服务； | 台 | 100 |  |
| 4 |  | 电源适配器 | DC12V电源适配器 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 负载调整率: ±5% 输入接口: 3C插头 | 台 | 1441 |  |
| 5 |  | 安装支架 | 鸭嘴支架，根据现场安装环境定制安装支架 | 个 | 1341 |  |
| 6 | 球型网络摄像机 | 400W全彩全彩球机 | 1.支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 2.支持1/2.8" 不低于400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光可达150 m，白光补光可达30 m 3.内置加热玻璃，有效除雾 4.支持超低照度，0.005 Lux @F1.5（彩色），0.001 Lux @F1.5（黑白），0 Lux with IR 5.支持不低于23倍光学变倍，不低于16倍数字变倍，最大镜头毫米数不低于135mm 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 7.支持3D数字降噪，支持真宽动态 8.支持定时抓图与事件抓图功能 9.支持定时任务，一键守望，一键巡航功能 10.支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储 11.IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 12.含设备的安装调试服务 | 台 | 47 |  |
| 7 |  | 电源适配器 | AC36V定制电源，满足球机供电使用要求 | 个 | 47 |  |
| 8 |  | 安装支架 | 球机安装支架，根据现在安装环境选取安装支架，压铸合金材质，表面做喷塑处理 | 个 | 47 |  |
| 9 | 智能人像抓拍摄像机 | 400W智能人像抓拍摄像机 | 1.采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的图像。极大的提升了算法的检出率 2.支持智能资源模式切换：人脸抓拍、人数统计、热度图 3.人脸抓拍模式：支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测不少于30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式 4.内置GPU芯片，主码流支持2560×1440@25fps； 5.人数统计模式：人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警;异常行为识别：支持离岗检测，以及在离岗检测报警;区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示 6.热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图 ★7.内置形似鱼鳞片镜式补光灯，灯杯为半圆弧形状（提供相关证明材料佐证） 8.设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳,8~32 mm变焦镜头； 9.设备内置不少于2个麦克风，内置不少于1个扬声器，支持DC12V或POE供电； ★10.灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光均匀无波纹、麻点状、条纹状和不规则亮点；（提供相关证明材料佐证） 11.支持配合平台使用，实现文义搜索能力； 12.含设备的安装调试服务； | 台 | 98 |  |
| 10 |  | 电源适配器 | DC12V电源适配器 输入规格: AC176V~260V，50Hz，0.8A 输出规格: DC12V/2A 输入效率: ≥86.20% 负载调整率: ±5% 输入接口: 3C插头 | 个 | 98 |  |
| 11 |  | 安装支架 | 设备安装支架，根据现场安装环境定制安装支架 | 个 | 98 |  |
| 12 | 高空瞭望球机 | 270度全景高空瞭望 | 1.2400万270° 无盲区球型AR鹰眼，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输270°大场景拼接画面 2.支持基于行业平台实现AR立体防控，可添加500个标签，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动，通过多维联动、全景回溯、移动标签、标记标绘等应用，为用户掌握重点区域的实时动向、及时响应指挥调度提供新方式 3.全景画面可支持关注区域畸变矫正，细节内置40倍变焦镜头 4.全景智能：Smart事件、人员密度、车辆拥堵；细节智能：全结构化、Smart事件、普通监控（高帧率）；更好助力平安城市公共安全管理 ★5.设备在全景拼接模式下，垂直视场角不小于110°，水平视场角不小于270°。6个全景视频图像进行拼接，实现不小于270°拼接画面显示，并保存拼接后的图片；（提供相关证明材料佐证） ★6.保障设备安装稳定，设备具备双安装接口，一个为快速旋转安装接口，一个为多孔稳定安装接口；（提供相关证明材料佐证） ★7.设备支持画中画功能，可通过浏览器在细节图像中叠加全景视频图像进行预览；（提供相关证明材料佐证） 8.星光级超低照度，0.0005 Lux/F1.2（彩色），0.0001 Lux/F1.2（黑白），0 Lux with IR 9.不低于40倍光学变倍，不低于16倍数字变倍 10.水平360°连续旋转，垂直-15°~90°（自动翻转） 11.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达300m 12.支持人员密度检测功能，检测覆盖范围半径可达200米 13.支持车辆拥堵检测功能，检测覆盖范围半径可达150米 14.支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能 ★15.设备对全景通道、细节通道监控画面中的移动标签进行跟踪且跟踪时间、跟踪倍率可设，在跟踪过程中，移动标签始终位于画面中心位置。在细节通道上添加或删除指定标签时，全景通道的相同位置可自动添加或删除该标签（提供相关证明材料佐证） ★16.支持自动跟踪、手动跟踪及混合跟踪功能。在全景视频图像中检测出多个移动目标(人或车)后，设备可自动跟踪其中一个目标并调节变倍，使该目标处于细节视频图像中央，可自动切换跟踪目标；在全景视频图像中点击或框选任意移动目标使设备对该目标进行跟踪；在全景视频图像中点击或框选任意移动目标使设备对该目标进行跟踪，跟踪结束后自动转换为自动跟踪模式；在全景视频图像中，跟踪目标的灵敏度及时间可设；（提供相关证明材料佐证） 17.具备光口（FC）+电口(RJ-45)网络接口设计 18.支持GB35114A级安全加密； 19.含设备的安装调试服务； | 台 | 5 |  |
| 13 |  | 电源适配器 | AC36V定制电源，满足高空瞭望球机设备供电要求 | 个 | 5 |  |
| 14 |  | 定制支架 | 定制安装支架，根据安装位置环境定制支架，确保设备安装稳定安全 | 套 | 5 |  |
| 15 |  | 无线网桥 | 2.4G室外网桥 1.具备智能识别终端 终端准入管控 2.无线抗干扰强，故障可自愈 3.支持APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维 4.支持WEB、客户端和APP管理，支持Syslog和控制台信息,支持终端识别、终端准入 5.无线传输距离不低于500 m 6.含设备的安装调试服务 | 套 | 5 |  |
| 16 | 枪球一体球机 | 枪球一体化球型摄像机 | 600万32倍拼接全彩枪球摄像机 ★1.全景摄像机分辨率不低于3680 × 1650，细节摄像机分辨率不低于2680 × 1520；（提供相关证明材料佐证） 2.全景采用不低于2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出不小于190°大场景拼接画面； 3.支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能； 4.支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选； ★5.全景通道支持人员密度检测功能，并可输出显示实时人数及拥堵等级，支持通过客户端软件根据人数和占空比配置密度等级。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警，可对距离设备不低于45m处发生的智能行为分析事件进行检测并给出报警提示；（提供相关证明材料佐证） 6.摄像机内置镜头，支持不小于32倍光学变倍，镜头最大焦距不小于192mm； ★7.智能事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框，支持配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息；（提供相关证明材料佐证） ★8.在设备上方使用手持喷淋装置对设备进行喷水操作，水流方向与水平方向夹角大于等于40°时，设备视窗无水流直接接触；（提供相关证明材料佐证） 9.支持点击全景画面联动特写镜头，手动跟踪运动目标；支持GB35114安全加密； | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 电源适配器 | AC36V定制电源，满足枪球一体球机设备供电要求 | 个 | 1 |  |
| 18 |  | 安装支架 | 设备安装支架，根据现场安装环境定制安装支架 | 个 | 1 |  |
| 19 | 电控箱 | 不锈钢电控箱 | 不锈钢材质，尺寸：400*300*200；室外防雨设计，）包含抱箍、螺栓、紧固件等安装配件。 | 个 | 547 |  |
| 20 | 交换机 | 千兆交换机 | 1.可用千兆电口数≥8，千兆光口数量≥1 2.交换容量≥18Gbps，转发性能≥13.4Mpps 3.具备CQC认证证书 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 5.为保证视频画面传输稳定性，网络交换机宜与摄像机设备为同一品牌 | 台 | 547 |  |
| 21 | 横支臂 | 50cm横支臂 | 基本参数： 按需定制支臂，支臂长度0.5米，口径60*2mm。包含螺栓、紧固件等安装配件支臂施工安装及设备安装和辅材。 | 根 | 8 |  |
| 22 |  | 1米横支臂 | 基本参数： 按需定制支臂，支臂长度1米，口径60*2mm。包含螺栓、紧固件等安装配件，支臂施工安装及设备安装和辅材。 | 根 | 207 |  |
| 23 |  | 1.5米横支臂 | 基本参数： 按需定制支臂，支臂长度1.5米，口径60*2mm。包含螺栓、紧固件等安装配件，支臂施工安装及设备安装和辅材。 | 根 | 123 |  |
| 24 |  | 2米横支臂 | 基本参数： 1.按需定制支臂，支臂长度2米，口径60*2mm。包含螺栓、紧固件等安装配件，支臂施工安装及设备安装和辅材。 | 根 | 77 |  |
| 25 |  | 2.5米横支臂 | 基本参数： 按需定制支臂，支臂长度2.5米，口径60*2mm。包含螺栓、紧固件等安装配件，支臂施工安装及设备安装和辅材。 | 根 | 3 |  |
| 26 |  | 3米横支臂 | 基本参数： 按需定制支臂，支臂长度3米，口径60*3mm。包含螺栓、紧固件等安装配件，支臂施工安装及设备安装和辅材。 | 根 | 30 |  |
| 27 | 立杆 | 4米立杆 | 基本参数： （1）主杆高度4米，圆型，114*4mm，含螺丝，地笼法兰及基础。混凝土浇筑尺寸：600*600*650mm （2）采用热浸镀锌聚酯复合涂层，并符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015的相关规定。 （3）杆件的钢材规格、性能满足《钢结构设计标准》GB 50017-2017的相关规定。 （4）包含地笼基础及设备混泥土浇筑材料施工及设备安装施工辅材等。 | 根 | 65 |  |
| 28 |  | 6米立杆 | 基本参数： （1）主杆高度6米，八棱锥型，(80-160)*4mm；含螺丝，地笼法兰及基础。混凝土浇筑尺寸：700*700*750mm （2）采用热浸镀锌聚酯复合涂层，并符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015的相关规定。 （3）杆件的钢材规格、性能满足《钢结构设计标准》GB 50017-2017的相关规定。 （4）包含地笼基础及设备混泥土浇筑材料施工及设备安装施工辅材等。 | 根 | 67 |  |
| 29 |  | 8米立杆 | 基本参数： （1）主杆高度8米，八棱锥型，(120-180)*5mm； 含螺丝，地笼法兰及基础。混凝土浇筑尺寸：800*800*850mm （2）采用热浸镀锌聚酯复合涂层，并符合《公路交通工程钢构件防腐技术条件》GB/T 18226-2015的相关规定。 （3）杆件的钢材规格、性能满足《钢结构设计标准》GB 50017-2017的相关规定 （4）包含地笼基础及设备混泥土浇筑材料施工及设备安装施工辅材等。 | 根 | 8 |  |
| 30 | 太阳能板 | 240W太阳能供电电池板 | 太阳能锂电供电系统 1.电池12.8V150AH，太阳能板功率不低于240W，支持宽压DC11.6~14.6V输出； 2.电池续航：每天24小时工作可以实现阴雨天续航3天； 3.采用高品质单晶硅片，光电转化高，严苛质检程序； 4.采用磷酸铁锂电池，优异的高温与低温放电性能； | 块 | 323 |  |
| 31 |  | 300W太阳能供电电池板 | 太阳能锂电供电系统 1.电池12.8V150AH，太阳能板功率不低于300W，支持宽压DC11.6~14.6V输出； 2.电池续航：每天24小时工作可以实现阴雨天续航3天； 3.采用高品质单晶硅片，光电转化高，严苛质检程序； 4.采用磷酸铁锂电池，优异的高温与低温放电性能。 | 块 | 100 |  |
| 32 | 球机逆变器 | 供球机使用 | 防水一体PWM控制器 【工作模式】：12/24V自适应 【充放电流】：20A 【保护功能】：防过冲/防过放/温度补偿 【性能特点】：完整的多阶段PWM充电管理，可设置为开断式充电，更好的支持监控负载。双MOS防倒灌电路，具备锂电池激活功能。 【安装方式】：集成到中控一体箱 | 台 | 15 |  |
| 33 | 电源线 | RVV3*1.5 | 3芯RVV电源线（1.5mm2） 无氧铜线芯，电阻低，导电性强，传输损耗低，发热小，更省电。 环保绝缘、护被，耐磨耐拉伸，抗潮防冻，抵抗各种恶劣气候，可靠耐用。 线芯同心度高，绝缘和护套厚度均匀，防止击穿，符合国家3C认证，全力保障用电安全。 线芯绝缘颜色鲜艳，便于区分，便于施工识别。 符合RoHS 2.0 环保认证。 | 米 | 22740 |  |
| 34 | 网线 | 国标超五类网线 | 超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568.2-D、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行5e类线缆100MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 芯线规格:24AWG,无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳； | 米 | 22740 |  |
| 35 | 网络链路 | 视频专网网络链路 | 视频专网网络链路，不低于20M | 条 | 706 |  |
| 36 | 存储设备 | 视频云存储设备 | 1.服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥32GB内存，内存支持扩展到≥256GB；支持热插拔1+1AC220V；不低于48盘位； 2.支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；内置不少于48块16TB企业级硬盘。 ★3.支持查看硬盘体检信息、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；（提供相关证明材料佐证） ★4.支持通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（提供相关证明材料佐证） ★5.支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康、亚健康、故障等；支持硬盘体检报告打印输出；（提供相关证明材料佐证） 6.支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 ★7.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；（提供相关证明材料佐证） ★8.支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等；（提供相关证明材料佐证） 9.为更好的适配国产化需要，具备“麒麟软件NeoCertify认证”适配证书；具备“国产化CPU与视频云存储产品兼容性”认证证书； 10.具备公安部《信息系统安全等级保护》等级证书； | 台 | 4 |  |
| 37 |  | 图片云存储设备 | 1.服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘，配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V； 2.具有不少于48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；内置不少于48块16TB企业级硬盘。 ★3.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的趋势图；（提供相关证明材料佐证） ★4.可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值；（提供相关证明材料佐证） ★5.支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，并对硬盘健康状态进行分级分类，包括健康、亚健康、故障等；支持硬盘体检报告打印输出；（提供相关证明材料佐证） 6.支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度 ★7.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复；（提供相关证明材料佐证） ★8.支持页面向导型快速配置，支持对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况；（提供相关证明材料佐证） 9.为更好的适配国产化需要，具备“麒麟软件NeoCertify认证”适配证书；具备 “国产化CPU与视频云存储产品兼容性”认证证书； 10.具备公安部《信息系统安全等级保护》等级证书； | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 云存储管理设备 | 1.配置2颗国产处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 2.内存：不低于32G DDR4，8根内存插槽； 3.硬盘：配置不低于1个热插拔240GB SSD硬盘，2个热插拔960GB SSD硬盘； 4.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽 5.网口：不低于2个PCIE千兆电口； 6.电源：配置不低于550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 7.部署云存储系统管理软件，满足云存储管理应用需要； | 台 | 2 |  |
| 39 |  | 存储软件扩容 | 1.本次扩容不少于5台存储节点设备，3840TB存储空间，2000路视频录像存储需要，满足人像图片即存即取的使用需要； ★2.存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务；（提供相关证明材料佐证） ★3.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID号、时间段、视频目标类型；（提供相关证明材料佐证） ★4.云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效；（提供相关证明材料佐证） 5.系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取； 6.按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间； 7.支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点； ★8.支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小；（提供相关证明材料佐证） | 套 | 1 |  |
| 40 | 平台软件扩容 | 视图应用平台扩容 | 1.扩容视频通道授权不低于1800路，视频图像画面运维授权不低于1800路，AR高空点位场景数不低于5路，联网网关授权扩容； 2.支持对用户登录页的自定义设置，包括logo标题和图标、背景颜色、背景图片、前景插图等； 3.支持门户主题关联角色，使不同的用户登录有不同的门户首页； 4.视频预览具备自动重连机制，能够在网络故障恢复后自动获取原视频播放内容； 5.支持拖动客户端边框，进行客户端大小的自由拉伸； 6.具备AR实景地图应用，以增强现实技术，提供实景地图配置与展示服务，基于增强现实技术，支持在高点视频画面中配置基础标签，并以画中画的方式呈现标签详情； 7.支持通过物联资源点位的经纬度信息自动生成和展示为各类物联资源标签，可基于地理数据信息自动进行空间算法计算形成标签； 8.支持高点视频云台转动或倍率放大缩小时，标签可跟随视频画面移动，实时调整显示位置； ★9.支持利用智慧安防小区系统增点接入，新增点位需覆盖小区、KTV、酒吧、银行网点等社会重点场所，具体位置需根据用户要求接入，并需在规定时间内完成测试，若无法按时正常接入，需承担相应法律责任。（为确保真实性，需提供接入承诺函） ★10.支持接入公安社会资源系统点位不少于1000路，点位覆盖小区、KTV、酒吧、银行网点等社会重点场所。并需在规定时间内完成接入，若无法按时正常完成接入，需承担相应法律责任。（为确保真实性，需提供接入承诺函） | 套 | 1 |  |
| 41 | 网络交换设备 | 汇聚交换机 | 1.可用千兆电接口数量≥48，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口 2.支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口 3.支持模块化电源数量≥2，模块化风扇数量≥2 4.交换容量≥756Gbps，转发性能≥252Mpps 5.具备工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书； 6.产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求，并提供相应的证书； ★7.支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接；（提供相关证明材料佐证） ★8.支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警；（提供相关证明材料佐证） | 台 | 3 |  |
| 42 | 流媒体设备 | 流媒体设备（核心产品） | 1.CPU：配置不少于2颗国产处理器，单处理器物理核心数≥16核，主频≥2.5 GHz，末级缓存容量≥32 MB，线程数≥32线程，热设计功耗≥135 W，支持内存通道数≥4，位宽≥64； 2.内存：配置不低于64G DDR4，8根内存插槽； 3.硬盘：不少于2块600G 10K SAS硬盘（Raid1）； 4.阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）； 5.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 6.网口：板载≥2个千兆电口，和≥2个PCIE万兆网口； 7.电源：配置不低于800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 台 | 2 |  |

第六章  投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

项目编号：

供应商名称：          （企业电子签章）

法定代表人：          （个人电子签章）

日      期：        年    月    日

目  录

一、投标函及投标报价一览表

二、法定代表人身份证明

三、法人授权委托书

四、技术偏差表

五、货物分项报价表

六、技术部分

七、拟投入本项目专业技术人员情况表

八、资格审查资料

九、承诺书

十、其他资料

## 一、投标函及投标报价一览表

1、投  标  函

致：          （采购人）

我们收到了项目编号:          的招标文件，经详细研究，我们决定参加          （项目名称）投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，以总报价人民币（大写）：     （小写）：     元，供货期限          （按招标文件规定），质保期          ，质量要求达到          参加投标。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为自投标截止之日起60日历天。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

5、我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6、我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、如我方中标，我方愿意按供应商前附表中的规定向采购代理机构支付本次招标代理服务费。

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

2.投标报价一览表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 投标内容 |  |  |
| 投标总报价(元) | （大写） | （小写） 元 |
| 供货期限 |  |  |
| 投标质量 |  |  |
| 质保期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 其它说明 |  |  |

注：所有供应商的投标报价均保留至小数点后两位。

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：          性别：          年龄：          职务：

系          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附法定代表人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：         （企业电子签章）

日期：       年      月      日

## 三、法人授权委托书

本人          （姓名）          （身份证号）系          （供应商名称）的法定代表人，现委托我单位在职人员          （姓名）          （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

联系方式（手机号）：          （保持畅通）

电子邮箱：          （保持可通讯状态）

代理人无转委托权。

注：附法人、授权委托人身份证复印件或扫描件。

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：      年       月      日

## 四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求采购内容及技术要求 | 投标文件响应内容 | 偏差说明 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：“偏差说明”栏中详细注明所投设备响应内容与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

五、货物分项报价表

供应商名称：

项目名称：

单位：元/人民币

| 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 详细技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：      年       月      日

## 六、技术部分

（格式自拟）

## 七、拟投入本项目专业技术人员情况表

拟投入专业技术人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 备注 |

## 八、资格审查资料

1、供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数 |  |  |
| 营业执照号 |  |  | 注册资金 |  |  |
| 开户银行 |  |  | 账号 |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |

2、根据评标办法中“资格评审标准”提供相关证明材料

## 九、承诺书

1.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在           （投标项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

2. 硬件特征码承诺书

致:           （采购人名称）

我方在此承诺：

我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

特此承诺！

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

## 3.招标代理服务费承诺书

致：             （采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称：            项目编号：             ）招标中若获中标，我们保证按招标文件的规定，向贵公司一次性支付招标代理费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

## 十、其他材料

1.招标文件及评标办法中要求的与本项目相关的材料；

2.供应商认为与本项目相关的其他材料。

注：招标文件中没有给出固定格式的，格式自拟。

附件1： 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元①，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

③在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的，才能享受政府采购促进中小企业发展管理办法规定的中小企业扶持政策。

附件2： 供应商为监狱企业声明函

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况填空）：

本企业（单位）为直接供应商提供本企业（单位）制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。（非联合体投标，将本条删除。）

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写；不属于监狱企业的无需填写此表。

附件3： 供应商为残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（填写采购人名称）的（填写本次招标的项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：         （企业电子签章）

法定代表人：         （个人电子签章）

日期：       年      月      日

说明：符合要求的单位，按照上述格式进行填写并提供相关证明材料；不属于残疾人福利性单位的无需填写此表。