杞县公安局智能交通违章监摄管理系统

采购项目

招 标 文 件

项目编号：汴杞财招标采购-2025-37

招 标 人：杞县公安局

集采机构：杞县公共资源交易服务所

二〇二五年七月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章  评标办法（综合评分法）	24

第四章  合同条款及格式	31

第五章  采购需求及参数要求	34

第六章  投标文件格式	61

一、法定代表人身份证明	64

二、法定代表人授权委托书	65

三、投标函	66

四、供应商资格审查资料	69

五、技术部分	76

六、商务部分	78

七、其它资料	79

第一章  招标公告

杞县公安局智能交通违章监摄管理系统采购项目

招标公告

杞县公共资源交易服务所受杞县公安局的委托，就杞县公安局智能交通违章监摄管理系统采购项目进行公开招标, 欢迎国内符合相关条件的合格供应商报名参加，现将相关事宜公告如下：

一、项目名称及编号：

1、项目名称：杞县公安局智能交通违章监摄管理系统采购项目

2、项目编号：汴杞财招标采购-2025-37

二、项目简要说明：

1、项目金额：1480.23421万元

2、资金来源：财政资金

3、质量要求：合格

4、项目地点：杞县境内

5、招标内容：杞县公安局智能交通违章监摄管理系统采购

6、交货及安装日期：合同签订后90天内。

三、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 本项目非专门面向中小企业采购。但为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

2.政府采购支持采用本国产品的政策。

3.优先采购环境标志产品。

四、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；具有独立企业法人资格, 具备有效的营业执照。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）。

（3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2025年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件）。

（5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。

3、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的获取：

1、招文件下载时间: 2025年 7月31日至2025年8月 19日

2、招文件获取地点：开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/

3、招文件获取方式：供应商应注册成为开封市公共资源交易中心网站会员并取得 CA密钥，按要求下载电子招标文件

4、招标文件售价：0元

5、投标保证金：本项目不需要缴纳投标保证金。

六、 投标文件提交截止时间及地点：

1、投标文件上传截止时间：2025年8月20日上午9点30分。

2、电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传。

七、开标时间及地点：

1.时间：2025年 8月 20 日上午9点30分。

2.地点: 杞县综合服务大厦 11 楼开标室（金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）

3.注：本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商无需到达现场提交原件资料、无需到杞县公共资源交易中心现场参加开标会议；供应商应当在开标时间前,登录不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等。（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。

4. 本项目全程无需投标企业（供应商）另行提供纸质投标（采购）文件，任何单位要求提交纸质文件的行为，均为非必要行为。请予以拒绝，并向杞县公共资源交易服务中心业务管理科投诉。投诉电话：0371-28666651。

八、公告发布媒体

本项目招标公告在《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》同时发布。

九、联系方式：
采 购 人：杞县公安局

联 系 人：孟先生

联系电话：18860298872

联系地址：杞县经四路南端路西

集采机构：杞县公共资源交易服务所

联 系 人：苏先生

联系电话：0371-28666996

联系地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角综合服务大厦

监督部门：杞县政府采购办公室

联系电话：0371-28666979

2025年7月30日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 招标人 |  | 采 购 人：杞县公安局 联 系 人：孟先生 联系电话：18860298872 联系地址：杞县经四路南端路西 |  |  |
|  | 招标代理机构 |  | 名 称：杞县公共资源交易服务所 联系人：苏先生 电 话：0371－28666996 联系地址：杞县金城大道与经四路交叉口东北角综合服务大厦 |  |  |
|  | 项目名称 |  | 杞县公安局智能交通违章监摄管理系统采购项目 |  |  |
|  | 项目地点 |  | 杞县境内 |  |  |
|  | 资金来源 |  | 财政资金 |  |  |
|  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |
|  | 招标内容 |  | 杞县公安局智能交通违章监摄管理系统采购 |  |  |
|  | 交货及安装日期 |  | 合同签订后90天内 |  |  |
|  | 质量要求 |  | 合格 |  |  |
|  | 投标人资格要求 |  | 投标人资格： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力；具有独立企业法人资格, 具备有效的营业执照。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）。 （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2025年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件）。 （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。 |  |  |
|  | 分包 |  | 不允许 |  |  |
|  | 是否接受联合体 投标 |  | 不接受 |  |  |
|  | 踏勘现场 |  | 不组织 |  |  |
|  | 招标人书面澄清的时间 |  | 投标截止时间15天前 |  |  |
|  | 投标人提出问题或质疑的截止时间 |  | 投标截止时间15天前 |  |  |
|  | 偏离 |  | 不允许大的偏离 |  |  |
|  | 构成招标文件 的其他材料 |  | 补遗通知（如有） |  |  |
|  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 |  | 自收到异议起3日内 |  |  |
|  | 投标截止时间 |  | 2025年8月20日 9时 30 分（北京时间） |  |  |
|  | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 |  | 在收到相应澄清文件后 24 小时内 |  |  |
|  | 投标人确认收到招标文件修改的时间 |  | 在收到相应修改文件后 24 小时内 |  |  |
|  | 构成投标文件的其他材料 |  | / |  |  |
|  | 投标有效期 |  | 自投标文件递交截止之日起90日历天 |  |  |
|  | 投标保证金 |  | 本项目不收取投标保证金。 |  |  |
|  | 是否允许递交备 选投标方案 |  | 不允许 |  |  |
|  | 签字或盖章要求 |  | 电子投标文件应按投标文件格式要求签字、盖章。 |  |  |
|  | 投标文件上传截止时间 |  | 2025年8月20日上午9点30分。 |  |  |
|  | 开标地点 |  | 杞县综合服务大厦十一楼开标室（地址：金城大道与经四路交叉口东北角处杞县便民服务中心）。 |  |  |
|  | 电子投标文件上传 |  | 电子投标文件须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/会员系统中加密上传 |  |  |
|  | 注意事项 |  | 1、投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网上传投标文件，并有投标人的法定代表人电子签章和企业电子签章； 2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA 密钥推送消息。 4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。 5、投标人应按开标程序解密电子投标文件。 6、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30 分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。 7、投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。 |  |  |
|  | 开标程序 |  | 本项目采用电子开标。到投标截止时间以后，各投标人对电子投标文件自行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。 注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为其撤销投标文件。因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |  |  |
|  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家7 人组成，其中技术、经济等方面的专家5 人，招标人代表2 人。招标人代表需由本单位熟悉业务的正式工作人员担任，本单位若没有符合条件的人员，将从专家库随机抽取。 评标专家抽取:开标后从省级财政部门组建的政府采购专家库中随机抽取。 |  |  |
|  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | 否，推荐的中标候选人数：3名； |  |  |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 采购控制价 |  | 14802342.10元人民币 超出本控制价的投标文件作无效标处理。 |  |
| 2 |  | 付款方式 |  | 合同约定。 |  |
| 3 |  | 招标代理服务费 |  | 中标的供应商应按国家计委价格［2002］1980号文和和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）向招标代理机构一次性支付本次招标代理服务费。 详表如下： 成交金额（万元）; 费率. 100 以下; 1.5%. 100-500; 1.1%. 500-1000; 0.8%. 1000-5000; 0.5%. 例如：某分包中标金额为 5000 万元，计算招标代理服务费额如下：100 万元×1.5%=1.5 万元，(500－100)×1.1%=4.4 万元，（1000-500）×0.8%=4万元，（5000-1000）×0.5%=20 万元 合计收费=1.5+4.4+4+20=29.9 万元 |
| 4 |  | 支持中小企业及监狱企业发展 |  |  | 为了政府采购促进中小企业发展,根据财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号）规定。采购人对符合本办法规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。 |
| 5 |  | 质疑 |  |  | 根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13号文件要求）的规定：供应商（投标人）向采购人、采购代理机构提出质疑（异议）的方式为线上提起。 |
| 6 |  | 行业 |  |  | 软件和信息技术服务业 |
| 7 |  | 其他未尽事宜，按国家有关法律、法规执行 |  |  |  |
| 8 |  | 注：1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。 2、本招标文件的解释权归招标人。 |  |  |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本项目项目地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标内容、交货及安装日期、投标质量

1.3.1 本次招标内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目交货及安装日期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目投标质量：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本项目的资格条件。

（1）资格条件：见投标人须知前附表；

（2）其他要求：见招标文件要求。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的招标代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的招标代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的招标代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标的。

1.4.4投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，保证所提供的全部资料的真实性。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人按须知前附表13条规定的时间、地点进行踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.10投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后（如召开），招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以网上公告方式通知所有下载招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1.12有关定义

1.12.1“招标人”或“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的招标人是杞县公安局。

1.12.2“招标代理机构” 系指根据招标人的委托依法办理采购事宜的采购机构。本次招标的招标代理机构是杞县公共资源交易服务所。

1.12.3“招标单位”系指“招标人”和“招标代理机构”的统称。

1.12.4“投标人”或“供应商”系指下载了招标文件拟参加投标和向招标人提供货物及相应服务的投标人。

1.12.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的全新的物品。

1.12.6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的运输、上门安装、调试以及其他类似的义务。

1.12.7“签章”系指招标文件规定法定代表人或其委托代理人签字盖章。

1.12.8“工作日”系指日历天数减去其间法定公休日的天数；没有明确说明的“日”、“天”，均指“日历天”。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及参数要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清与修改

2.2.1招标人或者代理机构对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响相应文件编制的，招标人或者代理机构应当在投标文件截止时间至少15 日前通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15 日的，招标人或者代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清或者修改不受上述限制。

2.2.2招标文件澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分,对所有供应商均具有约束力。

2.2.3 招标文件的澄清或者修改都应通过代理机构以法定形式发布。招标人未通过代理机构对招标文件进行的澄清或者修改无效，评标时不予认可。

2.2.4代理机构可视采购具体情况，在招标文件要求提交投标文件的截止时间3个工作日前延长投标截止时间和开标时间（特殊情况除外），并在河南省政府采购网、开封市公共资源交易网等相关媒体上（或以更正、变更公告的方式）通知所有招标文件的收受人，同时视为送达。

2.2.5投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。投标人发现任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与招标人联系解决。如果投标人因未按上述提出要求而造成不良后果的，招标人不承担任何责任。

2.2.6当招标文件、补充文件、答疑纪要内容要求不一致时，以最后发出的通知（或纪要）为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

一、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权委托书

三、投标函及投标函附录

四、资格审查资料

五、技术部分

六、商务部分

七、其他资料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改“投标函附录”、“报价明细表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以公告形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

3.5 资格审查资料

详见须知前附表第10项要求

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件重要内容有关投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出明确响应。

4. 投标

4.1加密电子投标文件的上传

4.1.1投标人应在招标公告中规定的投标文件上传截止日期和时间前，将加密电子投标文件上传到开封市公共资源交易信息网。

4.1.2加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

4.1.3若招标人推迟了投标文件上传截止时间，代理机构和投标人应接受投标文件上传截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。

4.1.4投标人应根据招标文件包（标段）制作投标文件，投报多个包（标段）的应分包（标段）制作投标文件。

4.1.5供应商应清楚招标文件必须直接从代理机构(交易中心系统内)获得，依据从其他地方获得的招标文件而编制的投标文件将被视为无效。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1 投标人在投标文件上传截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回，并通知招标人和代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

4.2.2投标文件的补充、修改文件应按照本招标文件有关规定进行签署，并注明“修改投标文件”字样。补充、修改文件须在投标文件上传截止时间前上传到开封市公共资源交易网。

4.2.3投标人在投标文件上传截止时间后（即从开标之时起）不得补充、修改或撤回投标文件。投标人在投标文件上传截止时间后补充、修改投标文件的，其投标将被拒绝。

4.2.4 投标人不得在投标截止时间起（即从开标之时起）至投标有效期满前撤回投标文件，投标人之间恶意串通而撤回投标的，将承担一切不利于投标人的后果。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在招标文件规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

本项目采用电子开标。到投标截止时间以后，各投标人对电子投标文件自行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将视为放弃投标。

注：因投标人原因造成投标文件未解密的，视为其撤销投标文件。因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格. 给招标人造成损失的，应当赔偿损失。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同并给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑和投诉

（1）投标人和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

（2）招标人受理质疑联系人：孟先生

联系电话：18860298872

联系地址：杞县经四路南端路西

（3）代理机构受理质疑联系人：苏先生

联系电话：0371-28666996

地址：杞县经四路与金城大道交叉口杞县综合服务大厦十二楼

（4）投诉接收登记部门：杞县公共资源交易服务中心业务管理科。

投诉电话：0371-28666651。

地址：杞县经四路与金城大道交叉口杞县综合服务大厦十二楼

（5）行政监督部门：杞县政府采购办公室

联系电话：0371-28666979

地址：杞县经四路与金城大道交叉口杞县综合服务大厦十二楼

（6）质疑函和投诉书需按照开封市公共资源信息网重要文件栏目中的政府采购项目质疑注意事项和政府采购项目投诉注意事项中的要求及格式，依据《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，递交到以上部门。

（7）投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑和投诉的受理、回复、更正、补充等均以纸质文件的方式进行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表 一 ：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址）。

评标工作组负责人： （签字）

年 月 日

附表 二 ：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：

法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章  评标办法（综合评分法）

评标委员会按照《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》，结合本项目具体情况，按下列标准进评审：

本项目分初步评审、详细评审、推荐中标候选人三个阶段。

一、投标文件的初步评审：

评标委员会首先对各投标人的投标文件进行初步评审，不符合下列情况之一的，属于重大偏差，为未能对招标文件作出实质性响应，投标文件作无效标处理，不得进入详细评审；

评标办法前附表

| 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查 | 资格条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： （1）具有独立承担民事责任的能力；具有独立企业法人资格, 具备有效的营业执照。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；提供近三年来任意一个年度的财务审计报告（新成立未满一年的公司可提供成立至今的财务报表）。 （3）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供相关证明材料或承诺书（格式自拟）。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；提供2025年 1 月 1 日以来连续三个月依法缴纳社保和税收的证明材料。（依法免税企业，应提供相关证明文件）。 （5）提供参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体（查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；否则，拒绝其投标（提供以上要求的查询网站截图）。 |
| 响应性评审 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标文件的签字盖章 | 法定代表人或其委托代理人按要求签字或盖章并加盖单位章 |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章投标文件格式的要求 |
|  | 投标报价 | 只能有一个有效报价且不超出招标控制价 |
|  | 交货及安装日期 | 合同签订后90天内 |
|  | 质量要求 | 合格 |
|  | 投标有效期 | 自投标文件递交截止之日起90日历天 |

二、投标文件的详细评审

经过初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件内确定的评标标准和方法，对其作出进一步评审与比较。本次招标采用综合评分法进行评标，满分为100分。

| 评标因素 |  | 报价部分 |  | 技术部分 | 商务部分 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 |  | 30分 |  | 45分 | 25分 | 100分 |
| 评分因素 | 评分内容 |  | 评分标准 |  |  |  |
| 报价部分 （30分） | 投标报价 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝(评标基准价／投标报价)×30 为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库﹝2022﹞19 号）的规定，给予小型和微型企业产品（供应商为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价*（1-20%） 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明或未在规定时间内提供其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。各供应商的总报价均不得超出招标控制价。 |  |  |  |
| 技术部分 （45分） | 技术指标响应情况 (25分) |  | 1.评标委员会根据投标文件和相关证明材料对采购文件的响应情况，对照判断所投设备、系统是否满足采购文件的要求；该项满分25分。技术参数及功能要求带★项每有一项不满足的在25分的基础上扣2分，非★项每有一项不满足的在25分的基础上的扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
|  | 技术方案 (20分) |  | 2. 评标委员会根据投标人的项目实施方案的合理性、可行性、实施步骤、安装、调试、质量保证措施、验收计划、服务和运行等分四个档次打分。优10分，良6分，一般3分，差的得1分，缺项为0分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3. 评标委员会根据投标人对所投设备、系统性能的分析说明进行综合考量，分析说明包括但不限于设备的先进性、稳定性、可用性、耐用性等方面。分析说明详尽、透彻的得10分，分析说明较好的得6分，分析说明一般的得3分，差的得1分，缺项为0分。 |  |  |  |
| 商务部分 （25分） | 售后服务 (12分) |  | 详细说明售后服务的内容、形式、含设备、系统质保期限、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点及人员配置，优秀的得12分，较好的得7分，一般的得3分，缺项为0分。 |  |  |  |
|  | 培训方案 (7分) |  | 根据供应商提供培训方案内容的完整性、具体性、全面性、可行性经横向比较优7分，良4分，一般1分，未提供的不得分。 |  |  |  |
|  | 企业业绩 （3分） |  | 提供2022年7月1日以来同类项目的有效合同，每提供一份得1分，最高得3分（投标文件中提供成交通知书原件扫描件或合同原件扫描件），日期以合同签订日期为准。没有者不得分。 |  |  |  |
|  | 投标文件规范程度 （3分） |  | 投标文件规范程度及招标文件的响应程度1-3分。（3分） |  |  |  |

注：

投标企业应对其所附的证件资料的真实性负责，如中标后发现其提供的材料为虚假材料，将其单位作废标处理，并交由相关部门进行处罚；

2、本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数；

3、评委进行独立打分，每位评委打分=∑各项评审方面得分；

4、计算投标人平均得分时，该投标人平均得分=评委打分分数之和÷评委个数；

5、在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委成员意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获半数以上同意的即为通过，未获半数同意的即为否决。

三、评标程序

A. 初步评审

a. 评标委员会依据本章第一款规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决其投标处理。

b. 投标人有以下情形之一的，其投标作否决其投标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

（4）投标报价超过招标控制价的；

（5）投标文件内有招标人不能接受的条件的；

c. 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标书处理，不再进入评标程序进行评审。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

B. 详细评审

评标委员会按本章“第二款”规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

C. 投标文件的澄清和补正

a. 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

b. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

c. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

D. 评标结果

除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照综合得分由高到低的顺序排列，综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分由高到低顺序排列。

评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

（政府采购合同格式）

（仅供参考）

合   同

供方：

需方：

签订时间：

签订地点：

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，为明确双方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| - 付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1、招标文件、响应文件和特殊承诺是本合同不可分割的部分。 2、本合同如发生争议可申请仲裁或提请诉讼。 3、本合同一式 份，供方 份，需方 份，备案机构 份，具同等法律效力。 4、其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

第五章  采购需求及参数要求

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端设备及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 机动车信号灯(左转) | 双8倒计时左转箭头灯 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃/PC 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红≥90，黄≥90，绿≥90；倒计时：红≥140，绿≥140 LED波长：红：625±2nm 黄：590±2nm 绿：505±2nm LED直径：φ5mm 倒计时：黄箭头灯嵌入双8倒计时 计时方式：支持多种计时方式 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心亮度：＞5000 cd/m2 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC220V±20%，50Hz±1% 功率：功率≤20W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 | 套 | 70 |
| 2 | 机动车信号灯(圆盘) | 双8倒计时满屏信号灯 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃/PC 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红≥90，黄≥90，绿≥90；倒计时：红≥140，绿≥140 LED波长：红：625±2nm 黄：590±2nm 绿：505±2nm LED直径：φ5mm 倒计时：黄圆盘灯嵌入双8倒计时 计时方式：支持多种计时方式 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心亮度：＞5000 cd/m2 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC220V±20%，50Hz±1% 功率：≤20W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 | 套 | 65 |
| 3 | 非机动车信号灯 | 非机动车信号灯 包含：灯具、帽檐、装饰边、背杆支架、U型抱箍 产品尺寸：≥1380×455×130mm（铝壳灯体） 面罩规格：φ400mm 面罩材质：玻璃/PC 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红≥90，黄≥90，绿≥90； LED波长：红：625±2nm 黄：590±2nm 绿：505±2nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞450m 可视角度：＞30° 工作电压：AC220V±20%，50Hz±1% 功率：功率≤15W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 | 套 | 66 |
| 4 | 人行信号灯 | 静态人行灯 包含：灯具、帽檐、横连杆抱箍 产品尺寸：≥710×350×120mm（铝壳灯体） 面罩规格：φ300mm 面罩材质：玻璃/PC 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED数量：红≥60，绿≥56 LED波长：红：625nm；绿：505nm LED直径：φ5mm 单管电流：＜18mA LED寿命：≥70000小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440V 中心光强：150~400 cd 可视距离：＞300m 可视角度：＞30° 工作电压：AC220V±20%，50Hz±1% 功率：功率≤10W 工作温度：-40 ~ +80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 | 套 | 70 |
| 5 | 道路交通信号控制机 | 道路交通信号控制机包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS； 相位：支持≥16主相位+≥16跟随相位； 灯控输出：≥48路输出，单通道负载800W； 灯控板：≥8块，每块支持≥6路； 网络接口：≥1个RJ45接口，其他接口：不少于1个RS232接口，不少于2个RS485接口，不少于1个USB接口；外部输入：不少于8路行人按钮输入； 信号机应符合《道路交通信号控制机》GB25280-2016要求，产品类别为C类，耐温等级为A级； 信号机通信协议应符合GB 25280-2016《道路交通信号控制机》中附录A的要求； 支持接入电子警察，实时接收电子警察采集到的到达离开时间、车型、车牌、统计车道级和转向级交通流量数据，并应用于信号机协调控制； 支持自适应感应控制，在自适应感应控制方案中，动态调整最大绿时长； 可编程相位控制:信号机可以对当前周期中正在放行和未放行的阶段执行延长时间、缩减时间、插入阶段等操作。 | 套 | 25 |
| 6 | 900W电警抓拍单元 | 整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 图像传感器：采用不低于1英寸GMOS 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99% 支持车牌识别功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的识别准确率均≥99% 支持异常车牌检测功能，可对故意遮挡及污损车牌进行判断和识别 支持对不按导向行驶的车辆进行违法检测抓拍，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于200lx，晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试，白天和晚上的捕获率准确均≥98%，白天和晚上的识别准确率均≥98% 支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测 支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。 支持车辆抓拍，支持抓拍输出车牌局部照片、车窗局部照片、非机动车局部照片、场景全景图片。 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 支持检测并抓拍右转大型车辆未停车让行事件，图片能清晰辨认右转大型车辆停车让行指示牌、违法机动车的车型和车牌。 | 套 | 181 |
| 7 | 电警频闪补光灯 | 大功率LED，单车道环境补光； LED灯珠数量≥16颗； 发光角度≥10°； 最佳补光距离：16米-25米； 触发方式：电平量触发； 响应时间：≤20us； 防护等级不低于IP66； ★补光装置光辐射安全性能符合GB/T37958-2019规定的1类危险要求；（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） | 套 | 422 |
| 8 | 终端服务器 | 具有不少于18个10M/100M自适应RJ45接口，其中P1～P16与G1处于同一网段、G2处于另一网段；不少于2个1000M SFP光端接口，分别与G1、G2处于同一网段。 具有不少于2个RS-232接口、不少于2个RS-485接口、不少于1个USB 3.0接口、不少于2路报警输入接口、不少于2路报警输出接口、不少于1个音频输入接口、不少于1个音频输出接口、不少于4个SATA接口、不少于4个状态指示灯、不少于1个接地端子、不少于1个GPS/北斗天线接口、不少于1个4G/5G全网通天线接口，内置不低于8T硬盘。 支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离，支持IPv4、IPv6组网设置。 支持TCP/IP、HTTP、HTTPS、SFTP、FTP、DNS、RTP、RTSP、UDP、NTP、DHCP、802.1X等网络协议设置选项。 支持IP地址过滤、SSH开关自定义、视频水印等安全防护功能，具有ARP防攻击设置选项、具备强密码管理功能；支持WEB回话Session ID、数据传输加密、固件完整性等安全检验。 支持远程访问IP地址黑/白名单设置功能。 可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG、Smart265、Smart264、SVAC视频编码格式的IPC。 具有记录、回放、报警联动、图像检索、权限管理、视频水印、日志功能、支持叠加图像标识信息和时间，支持图像多画面显示。 支持在图片和录像文件在web端导出备份功能。 支持按照抓拍图片检索关联录像，检索的关联录像时长可设置为（1-100）秒。 支持将同一辆经过多个相机的抓拍图片按照时间范围进行匹配合成。 支持将前、后抓拍通道关联，并将无车牌或者车牌未识别的同一辆进行匹配合成。 支持相同车牌号去重功能，多相机抓拍同一车牌号仅上传一条该车牌条记录到平台。 | 套 | 66 |
| 9 | 红绿灯信号检测器 | ≥16路信号灯交流信号输入接口 ≥4个RS485输出接口 ≥1个5VDC输出接口 ≥5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 ≥16路交通灯状态指示 输入接口具备压电保护、光电隔离等防护措施 实时输出交通灯信号状态 工作温度：温度-30℃~70℃ 电源：AC220V±10% 工作湿度：湿度5%~95%@40℃，无凝结 功耗：＜5W | 台 | 44 |
| 10 | 900w环保卡口抓拍单元 | 整体组成包含高清智能摄像机、高清镜头、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览 最大图像尺寸：≥4096×2160像素；字符叠加时最大可支持4096×2800 视频帧率：在1～25fps可调 视频压缩支持H.265、H.264、M-JPEG 外壳防护等级应不低于IP66 ★在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连进行测试，从抓拍图片到输出车牌信息的时间＜18ms。（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） ★支持识别车标类型≥460种；在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车标识别准确率≥99%；晚上车标识别准确率≥99%。（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） ★具有抓拍黄牌车、蓝牌车，绿牌车、渐变绿牌车、黑牌车、黄绿双拼牌车、白牌车、红牌车和不启用抓拍九个设置选项。支持对蓝色、黄色、绿色、渐变绿色、黑色、黄绿双拼色、白色、红色以及其他不同颜色车牌的车辆进行选择抓拍。（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） 正常违章行为优先级抓拍功能，支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1-18可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储 支持按车道和时间段配置机动车违法检测抓拍规则，包括压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、倒车、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转、违法掉头、违反禁货车通行。 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；压线、违法变道、不按导向行驶、占用非机动车道、闯红灯、不按规定车道行驶、占用公交车道、逆行、违反禁止左/右转等机动车违法检测白天及晚上捕获率≥99%，白天及晚上准确率≥99%。违法掉头白天捕获率及准确率不低于99% 在天气晴朗无雾，车辆无遮挡，号牌无污损白天环境光照度不低于 200lx，夜晚辅助光照度不高于30lx的情况下进行测试；白天车牌号识别准确率≥99%，晚上车牌号识别准确率≥99%； 白天车身颜色识别准确率≥98%，晚上车身颜色识别准确率≥98%； 白天车辆类型识别准确率≥99%，晚上车辆类型识别准确率≥99%。 支持在补光亮度不大于 13lx 情况下输出全彩照片，开启图像低照增强功能后，车内人员、车辆车身颜色、车辆号牌、车型清晰可辨。 支持设置车辆抓拍位置到立杆的架设距离、设备架设高度，并在视频图像中显示位置信息。 | 套 | 54 |
| 11 | 环保卡口补光灯 | LED灯珠数量≥24颗 带LED格栅 色温 白光＜4000K，红外光 发光角度 单车道 气体爆闪峰值闪光持续时间 ≤1/4ms 气体爆闪回电时间 ＜70ms 气体单次闪光能量 200J 补光距离 16米～30米 触发方式 电平量触发 符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》 | 套 | 98 |
| 12 | 测速雷达 | 工作频率：24.15GHz 测速范围：10km/h～250km/h 性能特点：平板型微带阵列天线 水平角：<6° 俯仰角：<6° 通讯接口：不低于1个RS-485或RS-232接口 ★支持WIFI升级及参数配置，可通过WIFI连接进行升级，升级后功能正常，可进行雷达触发位置设置和雷达灵敏度进行配置（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） 雷达测速单元功耗应不大于2W 防护等级不低于IP66 | 套 | 30 |
| 13 | 方向节安装支架 | 三层万向节，固定补光灯、抓拍机使用 | 个 | 755 |
| 14 | 24口交换机 | 可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4 支持独立的console管理串口 交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：42Mpps/96Mpps 支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF 支持广播风暴抑制 支持基于源MAC地址、目的MAC地址的ACL 支持端口镜像 支持通过Telnet对设备进行管理 | 个 | 66 |
| 15 | 4口交换机 | ≥4个千兆电口，一个级联口 交换容量：10 Gbps 包转发率：7.44 Mpps 浪涌防护：网口6 kV | 个 | 206 |
| 16 | 光纤收发器 | 不低于1个千兆RJ45，不低于1个千兆FC光口 单模单纤 传输距离：0~20公里 波长：Tx1550nm/Rx1310nm 发射功率：-9~-1dB 接收灵敏度：-21dB 不低于4KV浪涌防护 不低于IP40防护等级 | 对 | 155 |
| 17 | 交通诱导屏 | 点间距:≤10mm，封装类型:DIP，国产管芯，配色:全彩; 模组:尺寸320*160mm，正反面灌胶工艺，≥5平方 箱体:防水双层铁机箱，可根据模组尺寸定制; 驱动方式:动态，显示屏亮度:≥8000cd/m2 控制:标配3C认证开关电源，内置接收卡:配套光探头监控环境亮度，实现屏体亮度自动调节 维护:后开门检修方式;控制卡选用高性能4核处理器；65万像素点带载能力； | 套 | 4 |
| 18 | 高点位监控 | ★1、设备内置不少于9颗CMOS图像传感器，内置不少于2颗CPU、GPU、NPU三合一芯片（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章） 2、全景图像分辨率不小于11520×2700@25fps，细节通道支持大于等于45倍光学变倍 3、具有定位功能，内置北斗定位模块，可自动获取设备所在位置的经纬度信息 4、低照度彩色≤0.0003lux；黑白≤0.0001lux； 5、细节摄像机采用高效红外阵列，照射距离最远可达250 m； 6、支持光口（FC）或电口（RJ-45）网络接口。 7、支持SD卡最大256G；≥3路报警输入，≥2路报警输出；≥1路音频输入，≥1路音频输出； ★8、支持电源电压在DC36V±50%范围内变化时，摄像机可以正常工作。（需提供权威机构出具的有效检测报告复印件并加盖制造商公章）9、具备除水功能，可开启除湿器去除玻璃上的冰状和水状附着物，并可通过防水透气膜对水汽进行单向排出 10、支持目标自动跟踪功能，通过设置智能事件规则，对设定区域内触发事件的运动目标在设定的跟踪时间内进行持续稳定跟踪。 11、在重点区域或交通要道，依托通信铁塔设置高点位监控，俯瞰广阔区域，实现无死角、远距离的监控，弥补地面监控设备的视野局限。配备算法可实现实时监测交通流量、拥堵状况及交通违法行为，为交通管理部门提供即时、准确的数据支持。 | 套 | 4 |
| 二、前端配套 |  |  |  |  |
| 1 | 挂杆设备箱 | 内含双路220V电源防雷，双路10A空气开关一个，5芯插座三个，抱杆安装；结构：整体结构采用拼焊结构、牢固、钢性好、牢固可靠。 | 台 | 206 |
| 2 | 落地机柜 | 设备安装基于19英寸标准结构设计，≥17U安装空间，具有良好的安装通用性，机柜安装含有强电模块，包含220V防雷，不少于2P25A空气开关1个，5芯插座三个，1P10A空开8个。 | 台 | 40 |
| 3 | 4G通讯模组 | 【4G通讯模组】 支持4G无线通信方式 数据计算分析存储功能 工作电压：DC12V 安装方式：导轨卡口 | 台 | 43 |
| 4 | 智慧空开延长线 | 【空开通讯连接线 】 线长长度：60cm 接口：标准6PIN总线 导体材质：黄铜 绝缘材料：PVC 工作温度：-10~60℃ 工作湿度：≦90% RH（不凝露，+20℃），≦50% RH（不凝露，+40℃） | 台 | 43 |
| 5 | 电源及防浪涌模组 | 【电源防浪涌模块】 输入电压：AC220V 额定输出电压：DC12V 额定输出电流MAX DC2A 防雷击浪涌保护最大泄放电流：20kA 安装方式：导轨卡口 | 台 | 43 |
| 6 | 智能微型断路器 | 【 智能微型断路器】 输入电压：AC380 额定电流：63A 分断能力：≥6KA 短路保护：线路短路时，断路器0.04s断电保护 功率限定：达到限定功率，10秒内断路保护 电流限定：达到限定电流，10秒内断路保护 线路打火报警 手自一体控制：手机遥控，可以按键自动控制，也可通过手动推杆控制通断 定时控制功能：智能断路器内置定时功能，脱网状态下可保证时间的精准性，真正实现各线路定时开关变得轻松、准确 外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级 安装方式：导轨卡口 | 台 | 43 |
| 7 | 物联网卡 | 100MB/月 | 张 | 43 |
| 8 | 6.5米L杆体(支臂《6米) | 立杆高度不低于6.5米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥6MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色根据要求确定，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。含支臂。 | 根 | 36 |
| 9 | 6.5米L杆体(7米《支臂《9米) | 立杆高度不低于6.5米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥6MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色根据要求确定，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。含支臂。 | 根 | 40 |
| 10 | 6.5米L杆体(10米《支臂《12米) | 立杆高度不低于6.5米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥8MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色根据要求确定，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。含支臂。 | 根 | 16 |
| 11 | 6.5米L杆体(13米《支臂《16米) | 立杆高度不低于6.5米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥8MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色根据要求确定，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。含支臂。 | 根 | 3 |
| 12 | 6.5米L杆体(17米《支臂《18米) | 立杆高度不低于6.5米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥10MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色根据要求确定，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。含支臂。 | 根 | 5 |
| 13 | 红绿灯6.5米L杆(6米支臂) | 立杆高度不低于6.5米。杆体为八边形锥杆，主杆体厚度≥10MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色根据要求确定，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。检修门为平门，上下为改进型盘头内梅花带柱防盗螺栓坚固，内焊防盗铰链。含支臂。 | 根 | 58 |
| 14 | 人行道红绿灯3米杆 | 立杆高度不低于3米。主杆体厚度≥4MM,内外执浸锌，应符合GB/T13912－2002国家标准。表页喷塑，颜色根据要求确定，喷塑层附着力要求达到GB9286－880级。钢结构构件采用的钢材符合GB/T700－2006国家标准。监控杆主体各连接部位必须全满焊，禁止出现漏焊、假焊等不良现象，焊接时，所有焊接需均匀饱满。 | 处 | 61 |
| 15 | 防雷与接地 | 网络/电源二合一防雷器, 每个接地模块间距不得低于3.0米，模块与模块之间连接的接地扁铁埋入深度不得低于地表面30CM。 | 项 | 219 |
| 16 | 交通诱导屏安装杆件 | 1.类型：诱导屏立杆含地笼 2.材质：立柱高8米，φ351*10镀锌钢管；屏框150*250*6矩形管 | 套 | 4 |
| 17 | 8芯单模户外光缆 | 8芯单模户外光缆 | 米 | 9109 |
| 18 | 电源线(取电点-落地柜) | 电源线RVV3*4mm², 防水型 | 米 | 3170 |
| 19 | 电源线(取电点-落地柜) | 电源线RVV3*2.5mm²,防水型 | 米 | 8826 |
| 20 | 电源线(前端设备-箱子) | 3*2.5电源线, 防水型 | 米 | 5848 |
| 21 | 红绿灯信号线(信号机—信号灯杆) | RVV-16*1.5mm2 | 米 | 4415 |
| 22 | 红绿灯信号线(信号机—行人 信号灯杆) | RVV-4*1.5mm2 | 米 | 3560 |
| 23 | 电表 | 智能电费、国家计量认证导轨式电表，支持485通讯接口，含安装表箱和辅材 | 个 | 69 |
| 24 | 网线 | 六类室外非屏蔽网线 | 米 | 5215 |
| 25 | 4OPE管 | φ40PE管 | 米 | 4046 |
| 26 | 40钢管 | φ40钢管 | 米 | 203 |
| 27 | 辅材 | 包含信号控制线、穿线金属管、金属软管、接头、焊接、膨胀丝、自攻丝、胶栓、胶带、扎带、PVC等辅材、线缆、实际长度视据现场情况 | 项 | 69 |
| 三、基础施工 |  |  |  |  |
| 1 | 顶管 | 包含施工协调、工程围挡、路面开挖、土方开挖、机械使用、跨路顶管两根PE40、土方回填、渣土清运、路面恢复、围挡拆除等全套工序。 | 米 | 4987 |
| 2 | 划线 | 地面标线施工，热熔标线涂料、玻璃微下涂剂，包含地面标线除线。 | ㎡ | 9976 |
| 3 | 花砖 | 开挖花砖路电缆沟,路面恢复,开挖宽度不小于30CM,深度不小于50CM | 米 | 3422 |
| 4 | 绿地 | 开挖绿地路电缆内,路面恢复,开挖宽度不小于30CM,深度不小于50CM | 米 | 526 |
| 5 | 水泥 | 开挖水泥路电缆沟,路面恢复,开挖宽度不小于30CM,深度不小于500M | 米 | 98 |
| 6 | 柏油 | 开挖柏油辅路电缆沟,则面恢息,开挖宽度不小于30CM,深度不小于500M | 米 | 203 |
| 7 | 信号机机柜和监控落地箱基础 | 根据现场实际情况定制,尺寸不小于700m*550mm*800mm,混凝土实心浇 筑,现场支模 | 个 | 65 |
| 8 | 杆体基础1(》13米支臂) | 开挖尺寸不低于≥1600mm*1600mm*2500mm(长度*宽度*深度);基础包含基坑开挖、模板、钢筋、混凝土、地笼、土石方的垃圾清运等所有工作:详见图纸设计,综合考虑。 | 处 | 8 |
| 9 | 杆体基础2（7米-12米支臂) | 开挖尺寸不低于≤1400mm*1400ma*2000mm(长度*宽度*深度):基础包含基坑开挖、模板、钢筋、混凝土、地笼、土石方的垃圾清运等所有工作:详见图纸设计,综合考虑。 | 处 | 56 |
| 10 | 杆体基础3(≤6米支臂) | 开挖尺寸不低于=1200mm*1200mm*2000mm(长度*宽度*深度):基础包含基 坑开挖、模板、钢筋、混凝土、地笼、土石方的垃圾清运等所有工作:详见图纸设计,综合考虑。 | 处 | 94 |
| 11 | 杆件基础（人行道红绿灯3米杆） | 开挖尺寸不低于≥800mm*800mm*1000mm(长度*宽度*深度);基础包 含基坑开挖、模板、钢筋、混凝土、地笼、土石方的垃圾清运等所有 工作:详见图纸设计,综合考虑。 | 处 | 61 |
| 12 | 手井 | 1.名称:砖砌手井 2.砌体材料品种:W7.5机砖,M5水泥砂浆,水泥砂浆粉刷 3.规格尺寸:500*400mm,深0.6m 4.盖板材质、规格:球墨铸铁井盖枢 15.基础,垫层,材料品种,厚度:垫砖二层120厚,干砂填缝 | 个 | 284 |
| 13 | 交通诱导屏杆件基础与施工 | 1.基础、垫层：混凝土基础 2.含土方开挖、回填及模板 | 项 | 4 |
| 四、交通综合管控平台 |  |  |  |  |
| 1 | 监控通道数扩容 | 对视频设备的接入通道数进行管理，扩容接入不少于300路视频通道授权 | 路 | 300 |
| 2 | 车道接入数扩容 | 对卡口、电警、设备的接入车道数进行管理，扩容接入不少于700个车道授权 | 路 | 700 |
| 3 | 集成指挥平台对接 | 1.支持将实时过车数据、违法数据通过协议接口对集成指挥平台，以及提供数据对接情况检测分析； 2.支持过车数据上传公安交通集成指挥平台，支持批量配置卡口与集成指挥平台备案的卡口的对应关系； 3.支持统计接收过车数量、上传成功数量及占比、上传失败数量及占比； 4.支持对“上传失败数量”和“上传延时3分钟以上”的数据展示详情； | 套 | 1 |
| 4 | 违法查询 | 支持区间测速查询功能；支持按车辆区间属性（车牌号码、车牌颜色 、违法时间、区间名称、超速比）搜索区间违法超速数据（包括超速比、平均速度等超速信息）； 查询结果支持按时间顺序或超速比例排序、支持以图片或列表形式展示； 支持违法数据查询功能 查询结果支持以图片或列表形式展示； 支持查询结果快捷操作，链接到查看详情，地图定位，视频回放等功能； 查询结果支持进行过车详情查看、机动车信息查看、过车录像回放、违法地点联动查看 支持将检索结果的车辆图像及相关结构化信息全部或部分导出成csv格式文件； | 套 | 1 |
| 5 | 视频运维应用 | 设备运行状态采集：支持对设备在线情况进行检测。 视频质量检测：支持对视频的图像质量进行检测。 录像质量检测：支持对录像的完整性进行检测。 运维结果报表展示：支持按月、时间区间对各区域监控点在线率、图像正常率、录像完整率进行统计考核（区域运维、视频质量、录像完整性、取流情况、监控点、录像保存情况、监控点离线时长、云分析）。 | 套 | 1 |
| 6 | 车辆稽查布控 | 车辆布控：支持名单库布控、车牌布控多种布控方式； 报警推送：支持移动端App、客户端方式接收布控报警；支持报警按卡口推送和按布控任务订阅推送两种模式 报警查询：支持对于布控任务产生的报警，可以通过列表上的报警记录进行查看，也可以在布控报警查询页面进行明细查询，报警详情结合电子地图展示。 数据对接：支持将实时过车数据对集成指挥平台，以及提供数据对接情况检测分析。 | 套 | 1 |
| 7 | 交通事件参数 | 支持按缩略图的方式展示查询结果，并包含事件图片、事件类型、方向、点位、时间信息； 支持通过视频回放还原交通事件历史运行状况； 支持全部或部分导出事件数据。 | 套 | 1 |
| 8 | 信号机控制 | 1.支持对信号机、绿波带、分组、特勤路线、诱导屏进行分类查看，可在地图上显示各类资源； 2.支持查看各组织的整体资源统计情况，包括信号机和绿波带的数量、各种优化方案执行次数; 3.支持渠化配置、通道绑定、感知设备绑定配置；支持方案配置，优化参数配置；支持绿波方案微调修改; 4.支持在地图上切换展示信号机的控制方式和在线状态; 5.点击各类资源时，可以在控制面板中查看到该资源的详情：信号机设备信息、实时灯态、视频、统计指标、单点优化历史详情；绿波带路线、绿波带时距图、绿波演练；分组控制各路口状态；特勤路线、特勤车辆位置、特勤路口状态和特勤任务进程；诱导屏信息监控; 6.支持对各类资源进行相关控制操作，信号机：一键锁定快捷相位、交通流锁定、步进、方案切换、灯态控制、恢复；绿波带：方案微调；分组：支持批量控制和单独控制；特勤路线：启动、放行、恢复、停止和视频巡检； 7.支持历史运行方案变更记录查询; 8.支持移动端监控信号机在线状态和方案灯态、支持流量查询; 9.支持信控相关个性化参数配置：支持日志保存时间、物联要素信息、渠化个性化设置信息配置; | 套 | 1 |
| 9 | 信号机通道 | 支持接入的信号机的数量授权，本次授权不少于30路信号机的管理能力； | 套 | 30 |
| 10 | 信控运维监测 | 1.对所接入信号机的状态进行监测，包括设备的在线状态、故障状态、时间误差。也可对信号机历史的告警、控制、状态、备份等记录进行查看； 2.平台支持查看路口名称、IP地址、在线状态、时间误差、故障类型和版本信息。可以显示路口在线、离线的数目和在线信号机占比，显示路口故障信号机总数和各故障类型信号机的数目，显示检测器故障信号机占比，支持在线状态、故障类型和路口名称的查询，可以对在线信号机进行重启或升级； | 套 | 1 |
| 11 | 多路口监控 | 1.可将多个路口的信号机运行情况在同一个界面进行可视化展示，可较为便捷的执行锁定、恢复、灯态控制操作，方便用户在进行特勤执行时或者早晚高峰关键路口状态监测时快速看到个路口的实际运行状态，较为快捷灵活的执行特勤任务； 2.平台支持将多个路口拖到一个页面上展示，查看各个路口的渠化状态以及实时相位状态。可以在渠化图上进行方案步进和暂停； | 套 | 1 |
| 12 | 单点优化控制效果监测 | 1.对运行单点控制策略的信号机状态进行监控，能够展示该信号机所接入的流量变化、方案优化记录，能够对单点控制策略的效果做可视化监测； 2.系统支持输出不同流量场景下的最佳配置方案，根据最大通行流量分成多个流量区段，并能够按照协调方向配置每个流量区段的控制方式，包括单点优化、协调优化，支持协调带宽以及各路口参数，包括配时方案、相位差配置的功能。支持方案自动下发和手动下发； | 套 | 1 |
| 13 | 绿波带应用 | 1.支持展示绿波带所配置的时段，支持对绿波带进行启用或通用。支持增加绿波带、对绿波带进行编辑、复制、删除; 2.支持展示绿波带的实时干线指标和时距图。支持切换成列表模块查看该绿波带关联的路口情况。支持在时距图模式下对信号机方案和相位差进行微调，微调过程中时距图及时刷新展示。支持在地图和时距图上进行绿波模拟，模拟结束之后可进行通行路程和车速查看; 3.历史协调记录：支持查看历史所生成的绿波优化协调记录，包括公共周期、开始结束时间、优化结果、是否下发; 4.能够对配置好的绿波进行评价，会根据公共带宽的时长和带宽利用率来生成优化方案的好/中/差的评价; 5.可以配置单向静态绿波和双向静态绿波，支持配置上行、下行距离，各路口的相位、相序、绿信比以及相位差； 6.平台支持动态绿波带监控功能，支持显示对动态绿波带的监控，可以展示上行、下行相位，绿波带名称，可展示绿波带创建和修改的时间。支持通过动态绿波名称、开始时间和结束时间对动态绿波历史协调记录进行查询; | 套 | 1 |
| 14 | 绿波带数量 | 按照支持配置的绿波带条数进行授权、包括静态绿波和动态绿波的总条数，授权不少于2条 | 条 | 2 |
| 15 | 绿波故障监测 | 1.对绿波的故障状态进行监控，通过故障树的方式对绿波存在的具体故障进行展示，帮助用户第一时间发现该绿波运行所存在的问题； 2.平台支持根据在线状态、故障类型和路口名称进行故障查询； | 套 | 1 |
| 16 | 特勤路线控制 | 1.支持配置特勤路线的执行时间、车队长度、执行用户信息。支持通过地图或者列表的方式选择出特勤路线相关联的信号机; 2.支持配置提前锁定的距离、时间间隔、锁定时长和需要锁定的方向; 3.支持配置特勤路线是否自动执行; 4.支持查询历史执行的特勤路线情况，包括执行人员、实际执行时间、实际结束时间。可查看各条特勤路线实际执行的详情，包括路口名称、方向转向，实际锁定时间和解锁时间; 5.支持在特勤路线执行时进行视频联动，支持对路口进行手动方向; 6.支持在通道锁定时查看锁定倒计时，可手动提前恢复; 7.平台支持对已配置完成的特勤任务进行展示，可显示特勤名称、可执行人员、创建和修改时间，可以根据特勤名称进行特勤任务搜索; | 条 | 1 |
| 17 | 交通AR防控系统 | 设备切换：支持通过设备列表切换设备；支持通过地图点位切换设备； 视频轮巡：支持通过地图点位直接创建轮巡方案；支持对已创建的轮巡方案进行快速预览；支持一键启动已创建的轮巡方案；支持修改或删除轮巡方案； 图层过滤：支持对AR设备、普通设备进行图层过滤及筛选； 设备列表：支持对接入的资源可以通过列表进行展示和搜索； 视频播放：支持点击视频设备可以弹窗播放实时视频；支持同时打开多个普通设备视频，播放窗口支持手动缩放；支持每次打开一个AR设备设备，点击预览视频右下角的入口可以直接进入该AR的全景操作模式； 资源展示：支持在2D地图（支持适配2.5D地图）上展示所有资源信息；并对设备状态进行区别展示，离线设备的图标显示灰； 警情警力性能需求：数据交互抵达时间<3秒(文字，语音) 地图性能需求：地图设备以及设备可视域加载时间小于5秒 客户端性能需求：添加，更新，删除标签信息，5S内反馈到视频界面 | 套 | 1 |
| 18 | 交通诱导信息发布系统 | 最多支持接入20路诱导屏，平台功能： 诱导信息总览：支持地图展示诱导屏点位信息，并支持诱导屏的插播、撤销插播、查看视频、开屏关屏操作。支持地图和卡片两种模式。 支持诱导屏管理：通过设备的单个添加和导入导出，方便统计管理设备在离线状态，并对设备进行远程操控。 支持素材管理：支持图片和视频素材的上传，为节目制作提供素材基础。支持素材的审核。 支持节目管理：支持节目模块和我的节目。节目模板有系统内置模板，通用节目可存为模板，我的节目这次根据实际需求发布各类诱导信息，包括文字、图片、视频、网页等，并支持在本地预览诱导信息的内容。支持节目的审核。 支持播放计划：支持按周和自定义日期创建诱导屏播放计划，支持设置播放计划的播放模式轮播和垫片，垫片作为背景节目在无插播盒普通轮播计划时播放。支持普通计划的审核。 配套模块：支持配套图文路网模块进行路网绘制节目后发布路况和停车诱导相关信息；支持配套违法联动模块进行机动车、非机动车和行人闯红灯等违法节目的审核发布上屏。 知讯短信发送： 实现2M-20M大容量富媒体短信推送。包含文字、视频、音频、高清图片、GIF动图等富媒体信息。 制定化内容，结合大数据，低投诉高转化：为客户定制丰富的信息内容，结合大数据，面向精准会员发布降低投诉，提升转化。 通过链接跟踪，上行回复等多方式及时收取回馈。 | 套 | 1 |
| 19 | 交通违法智能审核管理系统 | 1.每天分析数量不少于17W张； 2.多样化违法数据汇聚，多重审核、智能审核和可靠上传，支持数据统计和报表展现并为非现场处罚提供支持。 | 套 | 1 |
| 20 | 交通违法智能审核系统_预审行为子模块 | 预审行为软件模块（不按信号灯行驶），支持闯红灯行为预审功能。 预审行为软件模块（限行）,支持限行行为预审功能。 预审行为软件模块（主驾驶不系安全带）,支持主驾不系安全带行为预审功能。 预审行为软件模块（违法变道）,支持违法变道行为预审功能。 预审行为软件模块（驾驶员打电话）,支持主驾开车打电话行为预审功能。 预审行为软件模块（不按导向行驶）,支持不按导向行驶行为预审功能。 预审行为软件模块（超速）,支持超速行为预审功能。 | 套 | 1 |
| 21 | 违法预审分析算法系统 | 违法预审纯软件-闯红灯检测模块，包含2万日违法量授权。 支持对抓拍图中目标车辆不按信号灯规定行驶的违法行为进行分析识别，并输出是否违法。 检出率≥95%（检出率=正确识别为正样本的个数/正样本总数） 准确率≥93%（准确率=正确识别为正样本的个数/（正确识别为正样本的个数+错误识别为正样本的个数）） 违法预审纯软件-不按导向检测模块，包含2万日违法量授权。 支持对抓拍图中目标车辆不按导向行驶的违法行为进行分析识别，并输出是否违法 。 检出率≥95%（检出率=正确识别为正样本的个数/正样本总数） 准确率≥93%（准确率=正确识别为正样本的个数/（正确识别为正样本的个数+错误识别为正样本的个数）） 违法预审纯软件-违法变道检测模块，包含2万日违法量授权。 支持对抓拍图中目标车辆违法变道的违法行为进行分析识别，并输出是否违法 。 检出率≥95%（检出率=正确识别为正样本的个数/正样本总数） 准确率≥90%（准确率=正确识别为正样本的个数/（正确识别为正样本的个数+错误识别为正样本的个数）） 违法预审纯软件-主驾驶不系安全带检测模块，包含2万日违法量授权。 支持对抓拍图中目标车辆主驾驶不系安全带的违法行为进行分析识别，并输出是否违法。 检出率≥95%（检出率=正确识别为正样本的个数/正样本总数） 准确率≥90%（准确率=正确识别为正样本的个数/（正确识别为正样本的个数+错误识别为正样本的个数）） 违法预审纯软件-驾驶员开车打电话检测模块，包含2万日违法量授权。 支持对抓拍图中目标车辆驾驶员开车打电话的违法行为进行分析识别，并输出是否违法。 检出率≥95%（检出率=正确识别为正样本的个数/正样本总数） 准确率≥90%（准确率=正确识别为正样本的个数/（正确识别为正样本的个数+错误识别为正样本的个数））。 违法预审纯软件-压线检测模块，包含2万日违法量授权。 支持对抓拍图中目标车辆压线（需要配置下发规则）的违法行为进行分析识别，并输出是否违法 。 准确率≥98%。 违法预审纯软件-限行检测模块，包含2万日违法量授权。 支持对抓拍图中目标车辆限行（需要配置下发规则）的违法行为进行分析识别，并输出是否违法。 准确率≥98% | 套 | 1 |
| 五、后台硬件设备及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 通用服务器 | 双路机架式服务器 1.CPU≥2颗 国产化处理器,性能不低于24核，2.4GHz； 2.内存≥256G内存，≥32根内存插槽； 3.存储：≥8盘位，≥3块480G SSD盘；≥3块4T数据盘； 4.配置SAS_HBA 卡，支持RAID 0/1/10； 5.PCIE扩展：最大可支持10个PCIe扩展插槽； 6.网口：≥2个千兆电口，≥2个万兆光口（含光模块）； 7.其他接口：≥1个RJ45管理接口，≥4个USB 3.0接口，≥1个VGA接口； 8.电源：≥800W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； 9.含云计算软件、分布式数据存储软件、可视化快速部署工具，打通授权，有效降低用户的IT基础设施建设成本，提升IT系统构建及管理效率，保证用户的数据安全； 10.所含云计算软件支持创建虚拟机时，同时创建云硬盘，系统自动进行云硬盘的格式化和目录挂载操作，无需手动进入操作系统后台操作； | 台 | 2 |
| 2 | 数据上传服务器 | 标准机架式服务器 1.CPU≥配置1颗国产化处理器，核数≥16核，频率≥2.5GHz; 2.内存：配置≥64G DDR4，≥16根内存插槽; 3.硬盘：配置≥4块1.2T 10K SAS盘; 4.阵列卡：配置≥1块RAID_4G卡; 5.PCIE扩展：支持≥5个PCIE插槽; 6.网口：板载≥2个千兆电口，配置≥2个万兆光口; 7.其他接口：≥1个千兆RJ-45管理接口，≥4个USB 接口；≥1个VGA口; 8.电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 ; 9.配置数据上传软件，确保数据实时上传； | 台 | 2 |
| 3 | 交通违法智能审核管理系统服务器 | 处理器:≥2*国产CPU，单颗CPU≥16核，主频≥2.2 GHz，内存≥64G，后期可扩展；硬盘≥2块600G SAS硬盘；板载≥2个千兆电口，支持raid0、1，支持双电源。 | 台 | 1 |
| 4 | 违法预审智能算法服务器 | 违法预审智能服务器-纯硬件，需要搭配违法预审软件使用，服务器支持全部算法加载。 CPU不低于8核，主频不低于2.1GHz，内存不低于128G，硬盘不少于1个2T 硬盘,支持扩展；支持raid0、1；支持每日不低于17万日违法处理量，支持不低于4个千兆网口。 | 台 | 1 |
| 5 | 数据库 | 1、支持对数据库系统运维：支持服务启停、支持修改IP以及密码、支持数据库巡检 2、支持对数据库监控功能：支持监控系统整体运行情况 3、提供数据管家功能：支持创建业务表，支持管理数据接入任务 4、用于满足数据密集型行业日益增大的数据查询、复杂场景统计、 挖掘分析等业务。 5、数据库容量不低于10亿； 6.CPU：2颗CPU，单处理器物理核心数≥16核,主频≥2.5 GHz；内存：≥32G；硬盘：≥2*960G；网口：≥2个千兆电口； | 套 | 1 |
| 六、中心视图数据存储系统 |  |  |  |  |
| 1 | 云存储管理软件 | 1.云存储系统支持全对称架构，无独立的元数据管理节点。集群支持在线无缝扩容，系统性能线性增长。集群（3台及以上）任意节点宕机仅剩1台时，系统通过唯一入口IP可访问管理平台，以及数据存储服务； 2.支持智能EC，并支持根据存储资源池设置智能EC策略，包括优先安全级别保障和优先空间利用率保障两种策略。优先安全级别保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据安全级别不变，保障M个节点故障数据不丢失。优先空间利用率保障：集群节点发生故障，在线节点数小于N+M总和时，存储资源池数据自动降级为磁盘级安全，保持用户数据空间利用率不变；当集群扩容后，在线节点数量大于N+M总和时，EC级别自动调整提高空间利用率； 3.支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型； 4.云存储系统同时支持按照资源池为单位进行点位的生命周期批量管理策略和单独对每个点位通道设置生命周期管理策略，支持两种策略之间互相切换，支持周期策略调整后历史数据也即时生效； 5.支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据； 6.支持管理不少于3台设备，不低于300路监控视频存储，虚拟化存储资源管理不低于1150TB； | 套 | 1 |
| 2 | 云存储运维服务器 | 双路标准机架式服务器 1.CPU：配置≥2颗 x86架构处理器，核数≥8核，频率≥3.0GHz； 2.内存：配置≥32G DDR4，≥8根内存插槽； 3.硬盘：标配≥1个热插拔480GB SSD硬盘； 4.PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽； 5.网口：标配≥2个PCIE千兆电口； 6.其他接口：标配≥1个IPMI RJ-45管理接口；≥7个USB 3.0接口；≥2个VGA接口； 7.电源：配置≥550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源； | 台 | 1 |
| 3 | 云存储运维软件 | 1.支持设备自动发现，支持无需登录设备，即可远程配置IP地址；支持单服务、服务集群一键升级，支持升级包的hash签名加密认证； 2.支持视频点位监控录像出现异常时及时告警，设备支持以分钟为精度对录像完整性监控，当录像连续丢失1分钟及以上时，自动判定该小时录像为异常； 3.支持云存储系统可视化，视频按天统计写入量、图片和文件按天统计写入个数与容量、云存储系统容量（总容量、已用容量、剩余容量）、设备数量等信息；统计信息支持以RESTful协议对接； 4.支持对频繁上报的同一个告警信息进行分析过滤，经过告警分析规则的过滤后，支持在指定时间后再一次上报到运维平台； | 套 | 1 |
| 4 | 视频图片存储节点 | 1.配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V； 2.每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作;支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1； 3.具有≥48块硬盘热插拔插槽，内置不少于48块8TB企业级硬盘；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 4.支持视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 5.支持网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-18个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意20块硬盘发生故障，业务不中断； 6.支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图； 7.可通过硬盘深度体检查看硬盘原始数据读取错误率、上电时间、上电时长计数、意外断电计数、重映射扇区数、磁盘振动等多种硬盘相关健康值； 8.设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且支持通过任一备用系统对原主用系统进行修复； 9.设备支持版本回退功能，在当前版本出现故障或操作失误后，可进行回退到历史版本，回退后录像正常回放，且历史录像完整； 10.支持运维客户端监管存储设备状态，包括系统、硬盘、环控、报警、保养灯等模块，并同步实时展示；运维客户端可展示设备的在线和离线状态，并同步统计在线、离线设备的数量；针对在线设备，同步显示连接异常、警告等状态信息，并统计相关数量；运维客户端支持设备报告的管理和下载功能。支持手动下载及策略下载；可设置下载时间，下载数量，及周期性管理；可灵活配置下载周期，支持每天、每三天、每周、每月等模式的配置； 11支持页面向导型快速配置，在配置前期，对设备进行全面的检测，包括物理环境，域环境，平台环境进行全面扫描，针对发现的异常，给出对应的提示，会明确指出异常，包括硬盘数量异常、docker服务异常、镜像等情况； | 台 | 3 |
| 七、中心网络交换设备及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.提供≥2个主控槽位，≥4个电源槽位，≥2个风扇槽位，配置不少于1块主控板，不少于2块电源板，不少于2块风扇板，不少于1块网络交换板； 2.配置≥24个千兆电口，≥24个千兆光口，≥16个万兆光口，≥4个40G光口； 3.交换容量：≥76.8 Tbps，包转发率：≥57600 Mpps； 4.支持IPv4/IPv6双协议栈，支持多种隧道技术，支持IPv4/IPv6的组播技术； 5.支持基于端口的VLAN；支持基于MAC的VLAN；支持基于协议的VLAN；支持QinQ；支持MVRP； 6.支持控制平面保护、协议加密、配置文件加密； 7.支持Ingress/Egress ACL、基本ACL、扩展ACL、VLAN ACL、全局ACL； 8.支持RIPng功能、OSPFv3功能、IS-ISV6功能、BGPv4+功能、IPv6静态路由\IPv6路由策略\IPv6路由迭代\IPv6策略路由； 9.支持虚拟化； | 台 | 1 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥48，非复用万兆光接口数量≥4，支持1个扩展槽位，支持40G（QSFP+）端口; 2.支持独立的console管理串口，≥1个带外管理口; 3.支持USB拷贝文件、MicroUSB登陆设备功能; 4.交换容量：≥756Gbps,转发性能：≥252Mpps; 5.具备工信部入网许可证，入网检测报告证明及CQC认证证书； 6.产品符合CQC31-452422-2019认证规则要求； 7.MAC地址表≥64K，ARP表≥32K，端口MAC地址缓存能力≥2048个； 8.支持STP/RSTP/MSTP/PVST，支持ERPS/RRPP/smartlink并且收敛时间均在50ms之内； 9.支持IPv4/IPv6组播功能，支持IPv4 IGMP snooping、IPv6 MLD snooping功能； 10.支持DHCP snooping、DHCPv6 snooping、DHCP Relay、DHCPv6 Relay、DHCP server、DHCPv6 server、SAVI功能； 11.支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS协议，支持RIPng、OSPFv3、BGP4+、IS-ISv6协议，支持IPv4/IPv6策略路由； 12.支持OSPFv2 FRR功能，并且10000条路由收敛时间在50ms之内； 13.支持Vxlan二层互通、Vxlan集中式网关三层互通、EVPN分布式网关二三层互通功能； 14.支持在平台上实现对接入的交换机和终端设备进行系统拓扑展示及管理，支持以不同图标展示接入设备间的连接方式，包括网线、光纤和无线连接； 15.支持通过网管平台对接入设备间的链路详情展示，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警； 16.支持通过网管平台在网络拓扑中展示设备详情，包括设备基本信息、性能使用信息、面板状态和端口信息； | 台 | 2 |
| 3 | 千兆光模块 | 千兆20公里单模双纤模块 不分收发 TX1310nm/1.25G RX1310nm/1.25G LC 20km 0～70℃ SFP 发射光功率:-6～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-21dBm | 个 | 20 |
| 4 | 机房万兆光模块 | 万兆多模双纤光模块 TX850nm/10G RX850nm/10G LC 多模双纤双向 距离300m 发射光功率:-6.5～-1dBm 接收灵敏度（低值）:-11dBm | 个 | 10 |
| 八、机房配套设备及安装 |  |  |  |  |
| 1 | 校时服务器 | 具有不低于2个BNC接口（GNSS天线口）、不低于1个RJ45（NTP INP）接口；具有不低于两路电源，支持AC90V~240V； .具有不低于4种类型可插拔授时模块板卡，单卡分别支持不低于4个RJ45输出接口、不低于5对RS422/485接口、不低于4个光口；支持不低于4种类型板卡排列组合； 支持对监控设备（网络摄像机、IP终端设备、服务器）进行授时。设备上电或重启后，系统自启校时服务; 设备仅支持北斗时间源获取模式； 支持一台设备的2张NTP板卡之间实现两两端口绑定；支持一台设备的1张NTP板卡上的两个端口绑定；支持NTP级联功能，实现同步上级NTP服务器时间； 具有PING、FTP、SSH、TELNET、TFTP、NTP、SNMP、HTTP、HTTPS等防火墙配置选项； 支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微妙）; 支持固件软件版本备份功能，可配置固体版本分区迭代; 含室外天线； | 台 | 1 |
| 2 | 一体化机柜 | 一体化网络机柜 1.4连柜（1动力柜+3个IT柜），带2台风冷型机架式7.5KW精密空调，UPS容量20KVA，含动环监控系统，可用空间143U，标准配置8寸人脸主机； 2.机柜尺寸：600*1400*2000mm；冷热通道全密闭，前门单开钢化玻璃门，后门单开钣金门； 3.内置感应智能灯光系统：平时灯光系统关闭，感应人员呈现蓝色氛围灯，门禁打开呈现绿色提示灯，机柜打开呈现白色辅助照明灯，模块异常呈现红色告警灯； 4.内置智能弹门系统：在市电停电和空调异常时能自动打开机柜前后门，保证机柜有效散热； 5.6U配电模块 市电输入：100A/3P UPS控制：UPS输入63A/3P,UPS输出63A/3P，UPS维修旁路63A/4P 市电分配：8个32A/1P分配、UPS分配:8个32A/1P分配、空调分配：3个40A/1P分配；1个40A/3P分配 接线方式：端子排、铜排 防雷:C级浪涌保护,带防雷开关32A/4P 空开为良信品牌，配套20K三进三出UPS 具备主路配电监控 6.20KVA机架式UPS，后备一小时 输入特性：采用三电平技术；电压范围(Vac) :138~485（线电压）；频率范围（Hz） :40~70；输入功率因数 :满载>0.99；输入电流谐波 :≤3% ； 输出特性：额定电压(Vac) :380/400/415(线电压）；输出功率因数 :0.9（在0~40℃可达1.0） ；稳压精度 : <1%；输出频率（Hz） :50/60±0.1 ；波形失真度（THDv） :线性满载≤1%；非线性满载≤4%；切换时间（ms） :0 ； 过载能力 : 115％以下：长时间运行；115％~130％：10min；130％~155％：1min；＞155%：200ms ； 整机效率 : 高达96% ； 电池节数 : 支持±(12~20)节宽范围可调，(默认±16节) ； 保护功能 : 双键组合开关机保护；具备输出过载、短路；电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常；UPS过温、风机故障等等 ； 工作温度（℃） :-5~40 。 7.风冷机架式空调 7.5KW风冷型恒温恒湿精密空调，空调独立室外机 靠近热源就近冷却，全显热比设计、支持轻载除湿 采用R410A环保制冷剂，标配电加热与排水泵 采用直流变频压缩机、电子膨胀阀，EC离心风机 高度8U，单相电源供电220V,1PH,50Hz 风量为1500m3/h，采用湿膜加湿，加湿功率：1.5Kg/h，加热功率：2kW，标配冷凝水排水泵,标配点浸式水浸传感器 8.监控：一体化监控模块，集成10寸显示屏和监控主机于一体，不占用机柜U位，具有：基于B/S架构的WEB访问功能、集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测）等功能； 9.微模块支持人脸识别、网络远程、密码、指纹等多种解锁方式； 10.其他：每个IT柜含1个12口PDU、1个导轨、1个层板、1个理线架、20块盲板；机柜柜顶配置强电和弱电桥架各1套。 | 套 | 1 |
| 3 | 防火墙 | 1.网络层吞吐量≥15Gbps；IPS吞吐量≥10bps；AV吞吐量≥8 Gbps；IPSec吞吐量≥9Gbps；IPSec隧道数≥6500；并发连接数≥350万；每秒新建连接数≥15万。 2.配置≥16个千兆电口，≥4个千兆光口，≥4个万兆光口；≥1个扩展槽；≥1个CON口，≥2个USB3.0口；交流双电源； 3.设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性；提供相应资质证明。 4.支持路由、交换、虚拟线、Listening、混合工作模式；支持RIP、OSPF、BGP4、QinQ、PIM-SM、PIM-DM；支持策略略路由，支持根据入接口、源/目的IP地址、协议、用户、应用、选路算法、探测等多种条件设置策略路由。 5.支持手动和LACP链路聚合，可根据源/目的mac、源/目的IP、源/目的端口、五元组、端口轮询等条件提供不少于10种链路负载算法。支持IPv4/v6双栈IP/MAC静态和动态探测绑定。 6.★支持构建以防火墙为中心的动态防御体系，支持与漏扫、EDR、DLP、WAF、防病毒网关、数据库审计设备联动，并提供信息产业信息安全测评中心、公安部信息安全产品检测中心、国家版权局、中国软件评测中心之中任意一家机构出具的相关证书或测试报告加盖厂商公章。 7.支持对终端设备的安全状态、资产类别、操作系统等进行统计分析，监督终端主机安全状态对于不符合安全基线的终端设备进行管控。 8.内置态势运营展示界面，可展示：安全事件实时播报、全球地图展示攻击来源和受攻击目的、风险资产统计、攻击趋势等。 9.★为保障防火墙策略的有效性和准确性，所投设备支持进行重复对象分析，可以对已配置的部分资源项（地址、地址组、服务、服务组、时间、时间组）进行重复性检测。（提供截图证明并加盖厂商公章）。 10.DNS双向智能转换，防火墙作为DNS服务器可依据访问地址来源将服务器域名解析为内部地址或外部地址，同时支持通过配置多条转换策略，实现内网资源服务器的负载均衡。 11.支持在一台物理设备上划分出128个相互独立的虚拟系统，可根据连接配额及连接新建速率为每个虚拟系统分配资源，实配≥24个虚拟防火墙授权； 12. .提供原厂三年质保服务。 | 台 | 1 |
| 4 | 堡垒机 | 1.硬件配置要求：标准机架式设备,≥16G内存，系统盘≥32Gmsata，数据盘≥4T机械硬盘，≥8个千兆电口，≥4个千兆SFP口，≥2个扩展槽位，交流冗余电源,主机/设备许可≥100个。 2.采用物理旁路部署，不改变现有网络结构；支持双机部署，保证系统发生故障时的可用性。系统语言支持中文简体、英文。 3.★支持快捷菜单，用户可自行设置快捷菜单项，快速定位至此功能，方便用户查找经常使用的功能。（需提供具备 CMA 、 CNAS、ITSTEC 标识的第三方检测报告复印件及功能截图） 4.管理分权，本部门的管理员仅可对本部门及下级部门的资产和用户进行管理，本部门的操作员仅可运维本部门的资产；适用于不同的管理部门有独立的管理人员、运维人员、资源和审计管理要求的场景。 5.用户管理，支持用户的增删改查、锁定、解锁、清空等操作，对用户进行全生命周期管理；支持以部门方式对用户进行分组管理；支持用户批量导入和导出；支持用户有效期定义，针对临时用户或者短期用户可以建立有效期用户，过期后自动注销；支持批量修改用户属性：所属部门、用户角色、密码、邮箱、手机号、有效期、密码认证方式，多因素认证等信息。 6.角色管理，支持系统管理员、保密管理员、密码管理员、安全审计员、保密员、运维管理员、操作员七种角色；同时也可按需分配角色权限，权限间相互制约。 7.★认证管理，内置人脸识别功能，无需与第三方人脸识别系统对接开发。（需提供具备 CMA 、 CNAS、ITSTEC 标识的第三方检测报告复印件及功能截图）。 8.资产管理，支持资产的增删改查、锁定、解锁等操作，对资产进行全生命周期管理；支持以部门的方式对资产进行分组管理；支持资产协议（SSH、Telnet、RDP、VNC、SFTP、FTP、SCP等）端口号变更；支持资产批量导入和导出。 9.支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理；满足公有云、数据中心多种运维场景；公有云目前支持华为云、阿里云和腾讯云。 10.自动发现，通过IP网段扫描，快速发现指定IP地址范围内的资产，并自动识别IP和端口，方便管理员快速添加资产。 11.等价账号，可配置为等价账号的账号为同一资产不同协议的同名账号。等价账号主要用于账号改密，通过将同名账号配置为等价账号，可实现改密任务改密等价账号密码时，会将等价账号中所有不同协议同名账号的密码一并修改。 12.★支持对堡垒机虚拟为多台逻辑堡垒机，虚拟堡垒机之间实现独立配置、独立数据。实现IT资源的动态分配、灵活调度、跨域共享，提高IT资源利用率；（需提供具备 CMA 、 CNAS、ITSTEC 标识的第三方检测报告复印件及功能截图。） 13.提供原厂三年质保服务。 | 台 | 1 |
|  | 抗DDOS | 1、专用硬件平台和安全操作系统，≥4个千兆电口(3对Bypass)，≥1个USB接口，≥1个RJ45串口，≥1个RJ45管理口，≥1个接口扩展槽(4CE/4SFP)，吞吐量≥2G,清洗容量≥1G，交流单电源。 2、支持对欺骗与非欺骗的SYNFlood、ACKFlood、ICMPFlood、ICMPFragment、uDPFlood、UDPFragment、FIN/RSTFlood、TepMisuse、TcpCornectionFlood、TepFragment、HTTpFlood、HTTPSlowAttack、HrisFlood、SIPFlood、DNsQueryFlood、DNsReplyFlood、DNSAnplification、SSDPAmplification、NlPAmplification、ChargenAnplification、SNPAmplification及混合类型攻击进行检测、告警并防护。 3、具备针对缓存DNS服务器及授权DNS服务器专用的DNS防护手段，至少4种; 4、具备针对HTIPGetFlood攻击具备不少于9种专有防护手段，能够对HTTP进行解码。 5、★支持可编程对抗规则策略，支持按照给定的编程语言生成规则对数据包特征进行匹配，能够针对包含隐私规则或者复杂逻辑的报文进行防护（提供带有CNAS或CMA标识的第三方测评机构出具的关于“可编程对抗策略”产品功能检测报告加以佐证，并加盖原厂公章）。 6、设备提供过滤功能，支持白名单、黑名单、ACL、正则表达（同时支持TCP和UDP协议）、GeoIP功能。 7、★支持自动识别APP访问来源，与PC源配置差异化防护策略进行精准过滤，要求提供配置界面截图证明并加盖原厂公章（提供带有CNAS或CMA标识的第三方测评机构出具的关于“APP和PC业务精细化防护”产品功能检测报告加以佐证，并加盖原厂公章）。 8、支持URL访问控制规则等多种分组过滤方式， 支持基于UDP的payload长度和规律提供检查和防护 9、★支持与业务配合的水印防护策略，如游戏业务等私有协议，减小误杀提升业务稳定性。基于业务在发送 TCP/UDP 报文时插入特定的水印特征，对应用层水印特征实现 payload 随机报文的精准防护（提供带有CNAS或CMA标识的第三方测评机构出具的关于“水印防护”产品功能检测报告加以佐证，并加盖原厂公章）。 | 项 | 1 |
| 5 | 机房装修 | 30平方机房，包含刷漆、换门、铺地板等 | 项 | 1 |
| 九、拆除设备 |  |  |  |  |
| 1 | 抓拍单元 | 1设备等须完好拆除，拆除过程规范。2拆除设备做好标识名称 | 个 | 129 |
| 2 | 补光灯 |  | 个 | 300 |
| 3 | 抱杆箱 |  | 个 | 112 |
| 4 | 落地箱 |  | 个 | 3 |
| 5 | 红绿灯 |  | 个 | 48 |
| 6 | 杆体 |  | 个 | 2 |
| 7 | 人行红绿灯杆体 |  | 个 | 16 |
| 十、运营维护、线路租赁费、高电位监控配套、运维期电费 |  |  |  |  |
| 1 | 运营维护费 |  | 年 | 2 |
| 2 | 线路租赁费 | 每个路口一条网络链路，带宽≥100M，69条链路。 | 年 | 3 |
| 3 | 高点位监控配套 | 铁塔租赁要求：安装时要求视野无大面积遮挡，应选择挂载离地20米以上铁塔，塔型设计使用年限不小于50年，结构安全等级为2级，抗震设防类别为丙类，抗震设防烈度应与所在地抗震设防烈度一致。需要提供市电和UPS供电，市电长时间停电时需具备油机发电能力。具备巡检和运维服务能力。 网络要求：专线带宽≥50M。 | 个 | 4 |
| 4 | 运维期电费 | 电费 | 年 | 3 |
| 注：该项目招标费用包括设计费，造价咨询费，措施费与其他应有的施工费；在采购人指定地点安装、调试。 |  |  |  |  |

第六章  投标文件格式

投标文件封面格式

杞县公安局智能交通违章监摄管理系统

采购项目

投  标  文  件

投标人：                              （盖单位电子章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖电子印章或签名）

详细地址：

联系电话：

年         月        日

目    录

一、法定代表人身份证明

二、法定代表人授权委托书

三、投标函及投标函附录

四、资格审查资料

五、技术部分

六、商务部分

七、其他资料

注：

1、招标文件中要求附资料的复印件或扫描件须加盖单位公章。

2、投标文件应按本章提供的格式编制，如有本章未提供的，投标人可自行添加编制。

## 一、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地  址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：    职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                    （盖单位电子章）

年    月     日

## 二、法定代表人授权委托书

本人         （姓名）系                               （供应商名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改

（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

供应商：              （盖单位电子章）

法定代表人：        （盖电子印章或签名）

身份证号码：

委托代理人：         （盖电子印章或签名）

身份证号码：

年    月    日

注：

1、如果由法定代表人签署响应文件，则无需填写该授权委托书。

2、如果由委托代理人签署响应文件，被授权人须为本单位正式员工，在本公司参加社会保险（提供社会保险证明必须是网上下载的网页的单位整体缴纳清单或个人缴费明细表，或由当地社保部门出具的查询明细表原件并加盖社保部门印章，或个人、集体对账单，除此之外的证明无效）。

## 三、投标函

（一）投标函

致：        （招标人）

我们收到了                                    （项目名称）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1、愿按照招标文件中的条款和要求，进行供货、安装及相关服务，总报价为大写：               （小写：       ）。详见“报价函附录”。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3、我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为投标文件递交截止日期起    天。如果成交，有效期延长至合同终止日止。

4、我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，并承诺真实有效。

5、我们的交货及安装日期是合同签订后                   天。

6、我们已经详细审阅了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

7、 如我方成交，我方愿意按国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改办价格【2003】857号文件的规定（货物招标）一次性向代理机构支付本次招标代理服务费。

8、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（二）投标函附录

金额单位：元（人民币）

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商 |  |  |
| 投标内容 |  |  |
| 投标总报价 | （大写） | 元（小写） |
| 交货及安装日期 |  |  |
| 质量标准 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（三）报价明细表

（价格单位：元人民币）

| 序号 | 设备名称 | 数量/单位 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |
| 金额合计 |  |  |  |  |

注：1.不提供报价明细表视为没有实质性响应采购文件；

2.此表的合计总价应与“投标函附录”总报价相一致；

3.此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写。

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

## 四、供应商资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

下附营业执照

（二）反商业贿赂承诺书格式

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次公开招标中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（三）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式）

致：             （招标人名称）

我单位           （投标人名称）近三年内，在参加政府采购活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在政府采购活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的招标，并承担因此引起的一切后果。

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（四）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

（格式自拟）

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（五）不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺书

我公司承诺:

在参加本次政府采购活动中不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（六）硬件特征码不一致承诺书

投标人必须承诺独立制作、修改和上传投标文件，因“硬件特征码一致”所造成的不良后果由投标人自行承担。（格式自拟）

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

（七）资格要求的其他资料

（一）财务审计报告

（二）依法缴纳社保和税收的证明材料

（三）投标人未列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的查询网站截图。

## 五、技术部分

（一）技术偏差表

| 序号 | 设备名称 | 招标文件要求 | 投标文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … |

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

注：“偏差说明”一栏中供应商应对所投产品的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样

（二）技术方案

（格式自拟）

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

## 六、商务部分

（格式自拟）

供应商：（盖单位电子章）

法定代表人或授权代理人：（盖电子印章或签名）

年    月    日

## 七、其它资料

具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料及供应商认为必要的其它资料，可在此附件中提交。

附件1（符合政策要求，并申请按小型微型企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）

的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017）141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：	 （单位电子签章）

日期：

注：1、如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要填写《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。

2、成交人的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

企业名称： 	（单位电子签章）

日期：

注：成交人的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。