（一）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 项目类型 | 单位 | 单项最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （一）地面改造 |  |  |  |
| 1 | 防滑地垫 | 基础 | 块 | 8.5 |
| 2 | 防滑地胶 | 基础 | ㎡ | 180 |
| 3 | 防滑地砖 | 基础 | ㎡ | 320 |
| 4 | 水泥坡道 | 基础 | ㎡ | 350 |
| 5 | 定制橡胶坡道A | 基础 | 块 | 220 |
| 6 | 定制橡胶坡道B | 基础 | 块 | 220 |
| 7 | 走廊/通道扶手 | 可选 | m | 93 |
|  | （二）卧室改造 |  |  |  |
| 1 | 床边护栏 | 基础 | 个 | 190 |
| 2 | 落地床边抓杆 | 基础 | 个 | 510 |
| 3 | 护理床 | 可选 | 张 | 1500 |

| 4 | 防褥疮床垫 | 可选 | 个 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （三）如厕、洗浴设备改造 |  |  |  |
| 1 | 一字扶手 | 基础 | 个 | 130 |
| 2 | 上翻U型扶手 | 基础 | 个 | 260 |
| 3 | L型扶手 | 基础 | 个 | 165 |
| 4 | T型扶手 | 基础 | 个 | 180 |
| 5 | 135。扶手 | 基础 | 个 | 200 |
| 6 | 洗澡专用凳 | 基础 | 个 | 260 |
| 7 | 折叠坐便椅 | 可选 | 个 | 500 |
|  | （四）物理环境改造 |  |  |  |
| 1 | 适老化换鞋凳 | 可选 | 个 | 360 |
| 2 | 适老化椅子 | 可选 | 个 | 410 |
| 3 | 电源插座及开关 | 可选 | 个 | 50 |
| 4 | 感应便携灯 | 可选 | 个 | 45 |
|  | （五）老年用品配置 |  |  |  |
| 1 | 三角手杖 | 基础 | 个 | 75 |
| 2 | 四角手杖 | 基础 | 个 | 85 |
| 3 | 凳拐 | 基础 | 个 | 84 |

| 4 | 助行器 | 可选 | 个 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 两轮助行器 | 可选 | 个 | 250 |
| 6 | 四轮助行器 | 可选 | 个 | 400 |
| 7 | 四轮手推车 | 可选 | 个 | 550 |
| 8 | 轮椅 | 可选 | 个 | 750 |
| 9 | 带坐便轮椅 | 可选 | 个 | 850 |
| 10 | 电子血压计 | 可选 | 个 | 500 |
| 11 | 防走失手环 | 基础 | 个 | 480 |
| 12 | 防走失胸卡 | 基础 | 个 | 360 |

（二） 采购技术要求

| 序号 | 产品名称 | 采购技术参数（技术要求） | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （一）地面改造 |  |  |
| 1 | 防滑地垫 | 1.材质： 环保软性 pvc 2.尺寸： 约 300*300*10mm ； 3.防滑性能好 ，可任意裁剪拼接 ；拼接安装 ，便于清洁拆洗 | 块 |
| 2 | 防滑地胶 | 1. 采用 pvc材质 2. 抗菌防霉易清洗 ，加厚耐磨防水防滑； 厚度： ≥ 2mm | ㎡ |
| 3 | 防滑地砖 | 规格： 800*800*9.8mm | ㎡ |
| 4 | 水泥坡道 | 1.材质： 混凝土 2.面层采用防滑处理 | ㎡ |

| 5 | 定制橡胶坡道A | 1. 材质： 实心橡胶 2.尺寸约 ： 1000*150*(30～50)mm,1000*230*40mm,1000*250*(60～100)mm，500*500*(60～100)mm 3.耐水防滑 、不变形 ，承重≥ 500kg | 块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 定制橡胶坡道B | 1.材质： 实心橡胶 2.尺寸约： 1000*300*(110～120)mm,500*500*(110～190)mm 3.耐水防滑 、不变形 | 块 |
| 7 | 走廊/通道扶手 | 1.材质： PVC 面板+铝材 2.铝材厚度：大于 1.2 3.规格：4000*150 4.颜色： 自选 | m |
|  | （二）卧室改造 |  |  |
| 1 | 床边护栏 | 1.材质： 主架高强度碳钢 2.尺寸:约32*8*42cm 3.功能： 安装在床垫下方 ，供使用者起身时抓手拉扶使用 4.特点：可拆卸、免打孔安装、可站立 | 个 |
| 2 | 落地床边抓杆 | 1．⑴总长：68cm； ⑵总宽：57cm； ⑶总高： 56-61cm； （4）压垫架宽度：62cm； (5）压垫架深度：54cm； （6）侧扶手离床高度： 最低 14，最高 35cm； （7） 净重量： 2.5kg； （8）纸箱尺寸： 62*13*51.5cm 2．床边扶手结构特点如下： 2． 1） 主架： 由优质碳钢管材弯制而成 ，壁厚 1.0mm、 1.2mm，承重性能更好 ，表面做喷粉处理 ，主架为组装拆卸结构设计 ，主扶手为 3 孔调节，带侧扶手 ，安装便捷，包装体积小，美观耐用； 2．2）扶手棉： 采用 NBR 发泡管，吹入扶手管上，使扶手管抓握更舒适； 2．3）储物袋： 由尼龙布编织成， 防水耐磨 ，两面带有储物网，储物空间大； | 个 |

| 3 | 护理床 | 1. 外形尺寸： 约 2090*960*500mm 2. 床架： 优质加厚型钢 1.2mm焊接成型 ，表面静电喷塑 ，光滑平整 、无毛刺 、尖锐等缺陷 3.床面： 优质冷轧钢板一次冲压成型 ，厚度 1.0mm, 并设有透气孔 ，表面静电喷塑 4.床头 、床尾： 采用医用 ABS 注塑 ，床头 、床尾可随意快速拆卸方便操作 5.护栏： 五档折叠护栏木纹铝合金材质 6.床腿 、丝杠连接部分使用加厚板材一次成型冲压件 ，长期使用不变形 7.摇把： ABS 折叠摇把不用时可收回状态 8. 起背角度0~70。 9.床垫内芯 :3 公分双面高密度海绵，3 公分环保椰丝棕 ，椰丝棕具有防虫蛀、防出油的特点，符合医用标准，回弹迅速 ，软硬双面可轮换使用； 10.床垫外罩采用优质防水牛津面料 ，具有防水 、 防潮 ，柔软耐磨 、久睡不变形 | 张 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 防褥疮床垫 | 1. 材质： PVC、尼龙 2. 气垫尺寸： 约 19 00*900 3. 充气泵出口充气压力可调 ，最大压力应不小于 12kPa；气床垫在最大工作载荷下 ，其最大压力应不小 于4kpa。充气泵交替对奇 、偶数气室进行循环充气 ，每次充气6min，放气4min,每 10 min为一周期循 环往复，充放气时间误差± 10% 4. 气床垫工作载荷应不小于 100 kg ； 5. 气床垫承受最大工作载荷时 ，最大压力的压力降幅不大于 5% 6.气床垫正常工作时的噪声不大于 45dB（A 计权） 7.充气泵的正常连续工作时间应不小于24h 8.泵功耗不大于20VA | 个 |
|  | （三）如厕、洗浴设备改 造 |  |  |

| 1 | 一字扶手 | 1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。 2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。 3、带防滑颗粒纹理及夜光圈，为老人起夜时提供保护。 4、尼龙材质装饰盖直径8 公分，扶手边到边长度为 300mm，固定底座为 2mm 厚度不锈钢。 5、产品配备不锈钢安装螺丝。 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 上翻U型扶手 | 1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。 2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。 3、带防滑颗粒纹理及夜光圈 ，为老人起夜时提供保护 。 4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢. 5、产品配备不锈钢安装螺丝 。 | 件 |
| 3 | L型扶手 | 规格尺寸：700mm*700mm 1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。 2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。 3、带防滑颗粒纹理及夜光圈 ，为老人起夜时提供保护 。 4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢. 5、产品配备不锈钢安装螺丝 。 | 件 |

| 4 | T型扶手 | 规格尺寸：800mm*1200mm 1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。 2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。 3、带防滑颗粒纹理及夜光圈 ，为老人起夜时提供保护 。 4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢. 5、产品配备不锈钢安装螺丝 。 | 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 135。扶手 | 1、ABS 外管直径 35mm,厚度 3.5mm-5mm。 2、不锈钢内管直径 25mm 或 28mm 可选，两端满焊工艺。 3、扶手长度为450mm*450mm，带防滑颗粒纹理及夜光圈 ， 为老人起夜时提供保护 。 4、尼龙材质装饰盖直径8 公分.固定底座为 2mm 厚度不锈钢. 5、产品配备不锈钢安装螺丝 。 | 件 |
| 6 | 洗澡专用凳 | 1） 56*48.8*68-80CM（ 6 档可调 ） ，坐高 ：37-49.5CM ，扶手到地面 53-66CM，坐宽 40CM，坐深 33.5CM，扶手高 17CM ，坐板尺寸 40*33.5*5CM ，椅背尺寸 41*17CM ，靠背离坐板高度 32CM ，两扶手 间 内宽 50CM，两扶手 间外宽 55CM，净重： 3kg 2）主架： 由高强度铝合金管材组成 ，管 的厚度是 1.2mm，表面 阳极氧化处理 。采用交叉螺丝安装方式设计。 3） 座靠板： 坐板和靠背板是采用 的 PE 吹塑成型 ，坐板表面设计有漏水孔和 防滑纹。 4） 扶手： 扶手采用 的是塑胶 8 字管拆装稳定不晃 ，扶手表面安装有泡沫棉 ， 防滑耐用。 5）脚腿： 四 只脚腿高度 6 档可调节 ，可 以根据不 同 的身高来调节舒适度 ，脚底配用大底斜形橡胶 防滑脚垫，脚垫 内有钢片经久耐用。 | 台 |

| 7 | 折叠坐便椅 | 1.产品尺寸： 长 57CM， 宽 62-68CM，高 89-96CM，安全承重： 100KG，净重： 6.72KG 2. 以 GB/T 24434-2009《座便椅（凳） 》 国家标准为执行标准 ，其结构如下： 2． 1） 椅架 ; 由不锈钢组成 ，抗冲击 ，韧性强 ，承重高 ，钢管规格Φ22.2、 Φ25.4、 Φ28.4, 管壁厚度 1.0mm，；采用三步快速折叠结构 ，携带方便 ，免工具安装 ，整体高度五档可调节 。 表面采用喷粉处理。 2．2） 坐垫： 厕板马桶均采用 HD-PE 工程塑料.厕板为两层吹塑而成,强度好,触感舒适,易清洁。 2．3） 桶 ：直径 33*28*13CM，双提手椭圆形加厚 PVC 光面桶 ，无味防裂。 2．4） 扶手： PE 防水扶手。 2．5） 脚垫： 采用弹性 、耐磨 、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料脚垫里面有铁,垫片防止穿透脚垫 ，耐用 ， 防滑。 2．6） 靠背： PP 工程塑料 ，强度好 ，韧性高 。性能稳定 ，终生免维护 。。 2．7） 便桶架： PP 工程塑料 ，强度好 ，韧性高 。性能稳定。 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （四）物理环境改造 |  |  |
| 1 | 适老化换鞋凳 | 1.尺寸：约 600*400*600mm,座面尺寸：约 530*300*72mm ;扶手尺寸：约400*35*35mm ;底部储物空间高度： 约 230mm,底部层板侧边开 2*2mm工艺线 2.框架： 采用优质橡胶木实木框架＋中纤板贴皮 ，橡胶木木质细腻 、具有较良好的强度性能 ， 良好的抗震力 3.海绵： 采用阻燃 、 高密度 、 高弹海绵 ，可有效防止褥疮 4.面料： 采用具有耐磨防水 、抗菌防霉 、 防火阻燃 、耐医疗消毒剂特性的 PU皮 5.油漆： 采用净味环保漆 ，成品纹理清晰 、表层饱满 、光泽润亮 | 个 |
| 2 | 适老化椅子 | 1．尺寸：总长：106.83cm；总宽：64.2cm；总高：88.27cm；折叠后宽度：28cm；靠背高度：42cm；座位深度：41cm；座位宽度：43cm；座位离地面高度：46cm；前轮直径：20cm；后轮直径：57cm；最大载荷： 100kg；净重量： 15.5 kg 2． 以 GB/Z13800-2021《手动轮椅车》 国家标准作为设计生产的执行标准，结构特点如下： 2．1）车架： 由 Q235B 优质碳钢管焊接而成，抗冲击，韧性强，承重高，钢管规格Φ22.2*1.0mm；采用固定扶手、加宽加大脚托，可折叠，承重架为双交叉结构设计，受力均匀，承重性能更好，表面喷涂处理，美观耐用； 2．2）前轮：8 英寸 PVC 一体实心轮，配置 6 骨高强度工程塑料轮毂、实心轮胎； 2．3）后轮： 免充气 24 英寸实心带花纹橡胶轮。高强度铁轮圈，配置铁手圈（驱动轮椅用）； 2．4）刹车：配备金属手动驻刹，手刹功能； 2．5）座靠垫：600D 牛津布坐垫， 内含一体成型海绵，抗拉强度高； 2．6）扶手： 固定扶手，配与坐背垫配套的 600D 材质扶手垫、 PP 材料护板； | 个 |

|  |  | 2．7）手轮：选用钢制手扶圈，长时间耐用，不易变形； 2．8）脚托： 塑料脚踏板、高度可调； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电源插座及开关 | 1. 性能参数 ： 10A250V~ 2. 尺寸 ：约 86MM*86MM | 个 |  |
| 4 | 感应便携灯 | 1. 功率： 5W 以下 2. 灯罩材质： PVC 3. 工作 电压 :36V 及下 4. 感应方式： 人体感应 ，光线感应 | 个 |  |
|  | （五）老年用品配置 |  |  |  |
| 1 | 三角手杖 | 1.尺寸： 长 ：58.5cm，高 ：84-93cm，手柄长度 :12cm，坐板尺寸： 24.5*21.5cm，使用凳坐尺寸:凳面高度： 47-56cm，握把高度： 73-82cm 2. 以 GB/T 19545.5-2021 《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 5 部分:带座手杖》 国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1） 主架： 由高强度铝合金管材组成 ，管的厚度是 1.5mm，表面处理阳极氧化古铜色 ，整体的螺母都是尼龙带帽螺母，提高了整体的美观性。 2.2） 凳板： 凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 ，经久耐用 ，形状根据人体臀部学设计 ，凳板表面带有凸起点按摩功能。 2.3） 握把： 由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 ，形状是根据人体手掌工学设计 ，表面带有防滑纹， 2.4） 脚垫： 拐杖凳整体高度 5 档可调节 ，可以根据不同的身高来调节舒适度 ，脚垫内衬钢片。 |  |  |

| 2 | 四角手杖 | 1.尺寸:总长： 23CM,总宽： 27CM,总高： 69-91.5CM,最大载荷： 108KG,净重： 0.92KG 2. 以 GB/T 19545.4-2008《单臂操作助行器技术要求和试验方法 第 4 部分：三脚或多脚手杖》 国家标准作为设计生产执行标准 ，其结构特点如下： 2.1） 主架： 采用的是 6061F 铝合金材料构成 ，管的直径 19MM ，壁厚 1.2MM，表面处理采用的是阳极氧化处理。采用蝶形螺母紧固设计,不滑牙. 2.2） 底座： 采用的是 6061F 铝合金材料 ，管的直径 22.2MM，壁厚 1.2MM，表面处理阳极氧化处理 。底座采用实心铝条焊接加固,底盘更稳,安全性能佳. 2.3）握把： 采用环保 TPR 材质 ，高弹性 ，触感柔软 ，环保无毒无刺激性气味 ，表面防滑纹理 ，久握不累, 内含钢柱,避免断裂风险。 2.4） 脚垫： 四支脚着地结构 ，配橡胶防滑脚垫 ，着地性能好 ，稳定性极佳 ，安全可靠。 2.5） 性能： 高度 10 档可调节 ，适用人群 1.55-1.75CM | 支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 凳拐 | 尺寸： 长 31.5cm，高 ：81-92cm，手柄长度 :12cm，坐板尺寸： 24.5*21cm，使用凳坐尺寸:凳面高度： 47-56cm，握把高度： 70-80cm 净重 1.1KG 2. 以 GB/T 19545.5-2021 《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第 5 部分:带座手杖》 国家标准作为设计生产执行标准 ，其结构特点如下： 2.1） 主架： 由高强度铝合金管材组成 ，管的厚度是 1.5mm，表面处理阳极氧化 ，整体的螺母都是尼龙带帽螺母，提高了整体的美观性。 2.2） 凳板： 凳板是由 ABS 工程塑胶料一次注塑成型 ，经久耐用 ，形状根据人体臀部学设计 ，凳板表面带有凸起点按摩功能。 2.3）握把： 采用环保 PP+TPR 材质 ，高弹性 ，触感柔软 ，环保无毒无刺激性气味 ，防滑纹理 ，食指和中指之前的最佳距离设计 ，久握不累 ，不打滑 ，减少了打滑引起的摔倒 。内置 LED 灯。LED 照片光通量：15Lm,持续照明时间： 20H 以上。 2.4） 脚垫： 拐杖凳整体高度 5 档可调节 ，可以根据不同的身高来调节舒适度 ，脚垫内衬钢片。 | 个 |

| 4 | 助行器 | 1.尺寸： 长 46CM： 宽 54CM； 高 74-92CM； 折叠后尺寸： 52*10*74-92CM，承重： 100KG； 净重： 2.53KG； 2. 以 GB/T 14728.1-2024《双臂操作助行器要求和试验方法 第 1 部分： 框式助行架》 国家标准作为设计生产执行标准，其结构特点如下： 2.1） 主架： 采用 6063T5 高强度加粗铝合金材质，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理 ，可折叠式结构 ，不占空间 。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计； 主架高度 8 档可调 ，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠。 2.2）握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适 ，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计 ，增加了辅助起身的功能。 2.3） 垫材质为耐用，耐磨，有弹性 ，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 2.4） 使用方式： 固定式和交换式两用，弹珠上下一键切换和折叠。 | 台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 两轮助行器 | 1、尺寸： 长 51~53CM： 宽 60CM； 高 77.5～93CM； 折叠后尺寸： 62*10*80CM，承重： 100KG； 净重： 2.78KG； 2、 以 GB/T 14728.2-2024《双臂操作助行器要求和试验方法 第 2 部分：轮式助行架》 国家标准作为设计生产执行标准 ，其结构特点如下： 2.1） 主架： 采用 6063T5 高强度加粗铝合金材质 ，管直径为 25.4mm，厚度为 1.2MM，表面采用阳极氧化处理 ，可折叠式结构 ，不占空间 。脚管管直径为 28.6mm，厚度为 1.2mm，前杆加宽加厚设计； 主架高度 7 档可调 ，交互式和固定式两种使用方式，通过弹珠实现一键式的切换和折叠 。前面带两个 5 英寸小轮 2.2）握把：采用 PVC 软质握把，表面有花纹防滑性好，手感舒适，不吸汗，使用时间寿命长；采用上下两级扶手设计 ，增加了辅助起身的功能 。前轮为 5 英寸 PVC 小轮. 2.3） 垫材质为耐用，耐磨，有弹性 ，表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。 | 台 |
| 6 | 四轮助行器 | 1、产品横杆为碳素钢材质，横杆加厚处理，强度更高，稳定性更强。 2、产品尺寸宽度为 52 公分，整体高度八档可调节：71 公分 -85 公分；扶手高度可调节46 公分-60 公分；扶手间距为 51 公分；产品可折叠收纳，折叠后尺寸为 52*71cm。 | 个 |

| 7 | 四轮手推车 | 1. 尺寸：长约 650mm，宽约620mm，扶手高度：780-970mm，折叠后尺寸：约300*570*860mm，承重：≥ 100kg，净重：约 6.48kg 2. 主架： 高强度加粗铝合金材质 ，厚度为 1.2mm，座椅高度 4档可调， 3.握把： 采用蝶形握把 ，6 档可调节； 4.加厚PU 小轮 ，耐磨防震 ，后轮配备驻刹功能 ;加大加宽PE坐板 ，高承重易清洗,轻松折叠 | 个 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 轮椅 | 1．尺寸： 总长： 106.83cm； 总宽： 64.2cm； 总高： 88.27cm； 折叠后宽度： 28cm； 靠背高度： 42cm； 座位深度： 41cm； 座位宽度： 43cm； 座位离地面高度： 46cm； 前轮直径： 20cm； 后轮直径： 57cm； 最大载荷： 100kg ；净重量 ： 15.5 kg 2． 以 GB/Z13800-2021《手动轮椅车》 国家标准作为设计生产的执行标准 ，结构特点如下： 2．1）车架： 由 Q235B 优质碳钢管焊接而成 ，抗冲击 ，韧性强 ，承重高 ，钢管规格Φ22.2*1.0mm；采用固定扶手、加宽加大脚托 ，可折叠 ，承重架为双交叉结构设计 ，受力均匀 ，承重性能更好 ，表面喷涂处理 ，美观耐用； 2．2） 前轮： 8 英寸 PVC 一体实心轮 ，配置 6 骨高强度工程塑料轮毂 、实心轮胎； 2．3） 后轮： 免充气 24 英寸实心带花纹橡胶轮 。高强度铁轮圈 ，配置铁手圈（驱动轮椅用） ； 2．4） 刹车： 配备金属手动驻刹 ，手刹功能； 2．5） 座靠垫： 600D 牛津布坐垫 ， 内含一体成型海绵 ，抗拉强度高； 2．6） 扶手： 固定扶手 ，配与坐背垫配套的 600D 材质扶手垫 、 PP 材料护板； 2．7） 手轮： 选用钢制手扶圈 ，长时间耐用 ，不易变形； 2．8） 脚托： 塑料脚踏板 、高度可调； | 个 |  |

| 9 | 带坐便轮椅 | 1.尺寸:总长：约 1050mm；总宽：约640mm；总高：约900mm；折叠后宽度：约260mm；靠背高度；约360mm； 座位深度：约 420mm；座位宽度： 约 440mm；座位离地面高度： 约 510mm；前轮直径； 约 200mm；后轮直 径 ：约 600mm；最大载荷： 110kg；净重量： 约 18kg 2.车架： Q235B 优质高碳钢管焊接组合成型 ，管直径 22mm，壁厚 1.2mm，可折叠 ，承重架为双交叉结构 设计，交叉架钢管规格为Φ22.2*1.2mm。表面喷涂处理 3.前轮： 8 英寸PVC+PP 一体实心轮； 配一体冲压成型金属前叉 4.后轮： 24 英寸 PU 实心工程塑胶大轮 5.刹车： 配备金属手动驻刹 6.座靠垫：采用 PU皮革缝纫成型 ，坐垫内填充一次成型高密度海棉 ，质地柔软、抗拉强度高 ，配备安全 带 ；坐架采用 6*20MM扁铁加固设计 ， 固定靠背。 7.扶手： 采用固定扶手,配与坐背垫配套的 PU 皮革材质扶手垫 、 ABS 材料护板 8.方形便盆： 由工程材料一次注塑成型 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 电子血压计 | 1.脉搏数据：30-170 次/分钟 2.显示方式： 大屏幕显示 ，语音播报 3.测量范围： 30-280mmHg 4.重量： 约 534g (包含电池重量） ； 5.规格： 约 112*140*70mm 6.双人分组测量值 ，含日期/时间（免丢记忆体） 7.示波法测量； 心率不齐检测； 智能加压； GPRS 传输 | 个 |

| 11 | 防走失手环 | 产 品尺寸 ：50.5*41*16mm 成 品材质： PC+ABS 网络格式： 4G 全 网通 远程升级： 支持 FOTA 升级 定位方式 ：GPS+WIFI+LBS+AGNSS 健康检测： 心率 ，血氧 通话： 支持 VoLTE 通话（拔号盘/电话本）拔号盘 麦克风： 全指 向麦克风 马达： 支持震动提醒 计步： 支持计步功能 电池容量： 680mAh 高容 电池 待机时长： 10 天+ 充 电时间： 约 2H 充 电接口 ：磁吸充 电 产 品重量： 50g 24.尺寸 ：47.8*40.1*14.7 毫米。 | 个 |
| --- | --- | --- | --- |

| 12 | 防走失胸卡 | 1 产 品尺寸 ： 106*62*11（mm） 显示屏： 1.77 寸彩屏智慧老年卡 成 品材质： PC+ABS 12 :14 小雨 32℃ 网络格式： 4G 全 网通 远程升级： 支持 FOTA 升级 2 键解锁版2021.08.05星期四 定位方式 ：GPS+WIFI+LBS+AGNSS NFC： 支持超级 SIM 卡（选配） 通话： 支持 VoLTE 麦克风： 全指 向麦克风 马达： 支持震动提醒 计步： 支持计步功能 电池容量： 1000mAh 聚合物锂 电 池待机时长： 5 天 充 电时间： 约 2H 充 电接 口 ：Type-C 接 口 产 品重量： 67g | 个 |
| --- | --- | --- | --- |

三、报价明细表

（此格式仅供参考）

投标人名称：

采购编号：

单位：元/人民币

| 序号 | 名称 | 规格 | 型号 | 品牌（如有） | 产地 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.报价明细表投标报价应与投标函投标报价一致。

2.此表格式可根据需要自行调整。

供 应 商：                      （企业电子签章）

法定代表人：                    （个人电子签章）

年  月  日